下面为 ODM可执行版本模板 V1.0。后续还可以继续扩展为：

•	《声学EVT/DVT/PVT测试规范》

•	《麦克风阵列Layout规范》

•	《IA8201参数调试规范》

•	《日本酒店真实环境测试规范》

《7/24 AI智能工牌 V1.0 声学系统工程规范（ODM版）》

版本：V1.0

项目：7/24 AI Smart Badge

产品类型：颈挂式AI语音交互终端

目标市场：日本酒店、机场、免税店、商业服务场景

目录

1. 项目声学目标定义

2. 声学系统总体架构

3. 麦克风阵列硬件规范

4. 声学结构设计规范

5. DSP算法架构规范

6. AEC全双工设计规范

7. VAD与云端AI协同规范

8. 扬声器与声腔设计规范

9. 防震、防摩擦噪声规范

10. PCB与电气设计要求

11. 声学性能指标

12. EVT/DVT/PVT测试要求

13. ODM交付资料要求

1. 项目声学目标定义

1.1 产品目标

7/24 AI智能工牌需实现：

•	员工侧主动讲话识别

•	客户侧远距离语音识别

•	实时翻译

•	TTS语音反馈

•	双向打断

•	全天候佩戴使用

核心挑战：

在移动佩戴、开放环境、多语言、多噪声条件下，实现两个空间区域的语音分离。

2. 声学系统总体架构

2.1 总体方案

采用：Dual Acoustic Zone Architecture双声学区域隔离架构

系统组成：        员工侧区域

Mic1    Mic2

↓

IA8201

↓

Close Talk Enhancement

-------------------

客户侧区域

Mic3    Mic4

↓

IA8201

↓

Far Field Enhancement

-------------------

↓

ESP32-C5

↓

WebSocket Audio

↓

Cloud AI

3. 麦克风阵列硬件规范

3.1 麦克风数量

标准版本：

4 × Digital MEMS Microphone

布局：

编号

方向

用途

Mic1/Mic2

员工侧

近讲

Mic3/Mic4

客户侧

远讲

3.2 麦克风规格要求

推荐：数字MEMS Mic

指标：

参数

要求

接口

PDM优先

SNR

≥65dB

AOP

≥120dB

灵敏度误差

±1dB

频响

100Hz-10kHz

匹配误差

≤1dB

3.3 麦克风空间布局

产品尺寸参考：60mm × 95mm × 8mm

坐标定义：

中心：

X=0

Y=0

Z=0

员工侧Mic

位置：

Mic1：

X=-22mm

Y=+45mm

Mic2：

X=+22mm

Y=+45mm

要求：

•	顶部区域

•	朝向员工嘴部

•	开孔倾角15°

目标距离：

0.3～0.5m

客户侧Mic

位置：

Mic3：

X=-18mm

Y=-25mm

Mic4：

X=+18mm

Y=-25mm

目标：

1～2.5m

4. 声学结构设计规范

4.1 Acoustic Port要求

每个麦克风必须独立声学通道。

禁止：麦克风直接裸露PCB

必须：

外壳开孔

↓

防水膜

↓

导音管

↓

硅胶密封圈

↓

MEMS Mic

4.2 导音管设计

要求：

项目指标

长度≤2mm

内径0.8~1.5mm

避免锐角

必须

腔体一致性

±10%

4.3 防水透气膜

要求：ePTFE膜

指标：

•	IP67

•	防液体

•	声损耗<1.5dB

5. 双区域声学隔离设计

这是本产品核心。

5.1 PCB隔离

员工Mic区域必须与客户Mic区域：物理隔离。

要求：

增加：

•	ABS隔音墙

•	硅胶隔断

5.2 串音指标

员工讲话：

客户通道泄漏：

≤ -15dB

客户讲话：

员工通道泄漏：

≤ -15dB

6. DSP算法规范

6.1 DSP平台

主DSP：Knowles IA8201

负责：

•	Beamforming

•	NR

•	AEC

•	VAD

•	AGC

6.2 员工侧算法

Pipeline A：

Close Talk Enhancement

开启：

•	近场增强

•	HPF

•	AGC

•	NR

参数：

HPF：150Hz

目标：

降低：

•	衣服摩擦

•	低频碰撞

6.3 客户侧算法

Pipeline B：

Far Field Enhancement

开启：

•	Adaptive Beamforming

•	Dereverb

•	NR

•	AEC

目标：1～2m距离：

酒店环境可用。

7. AEC全双工设计规范

7.1 硬件参考路径

必须：数字AEC Reference。

架构：

ESP32-C5

↓

I2S

↓

Smart PA

↓

Speaker

同时：

↓

Digital Reference

↓

IA8201

禁止：

•	模拟回采

•	软件估算

7.2 AEC指标

测试：最大音量TTS播放。

要求：

•	500ms内停止播放

•	无明显回声

•	语音可识别

8. VAD与云端协同

8.1 工作模式

待机：IA8201 VAD运行。

检测到：Voice Activity

唤醒：ESP32-C5

8.2 Pre-roll

要求：环形缓存：

≥200ms

目的：

避免：“您好”被截断。

8.3 音频上传策略

正常：上传：增强后双通道PCM

调试：支持：4 Mic Raw Audio

9. 扬声器设计规范

9.1 Speaker要求

类型：微型扬声器

指标：

•	1W以上

•	8Ω

•	85dB以上

9.2 独立声腔

必须：独立封闭音腔。

禁止：扬声器与Mic共腔。

10. 防震与结构噪声规范

重点解决：Structural Touch Noise

要求挂绳增加：TPE减震环

背壳采用：软胶覆盖

材料：TPE/硅胶

Speaker使用：Poron缓震。

- PCB设计要求

11.1 Audio Layout

要求：

•	Mic线远离WiFi RF

•	I2S走线等长

•	模拟电源隔离

11.2 电源噪声

要求：Audio AVDD：独立滤波。

12. 声学性能指标

12.1 员工侧

距离：0.4m

指标：

项目

目标

SNR

≥25dB

ASR准确率

≥95%

方向抑制

≥10dB

12.2 客户侧

距离：1.5m-2.0m

指标：

项目

目标

安静环境ASR

≥90%

普通酒店环境

≥80%

混响环境

可用

13. EVT/DVT/PVT测试

EVT验证：

•	声学结构

•	Mic布局

•	DSP算法

DVT验证：

•	温度

•	批量一致性

•	EMC

PVT验证：

•	量产良率

•	声学参数锁定

14. ODM必须提交资料

ODM必须提供：

硬件

□ Mic Datasheet

□ Acoustic CAD

□ 声腔设计图

□ PCB Layout

软件

□ IA8201配置文件

□ DSP参数

□ AEC调试记录

□ Firmware版本

测试

□ 暗室测试报告

□ 噪声测试报告

□ 双人对话测试报告

□ 酒店现场测试报告

⸻

最终工程原则：

本项目声学设计必须遵循：“物理隔离优先，DSP增强其次，云端AI补偿最后。”

禁止：依赖云端算法解决前端拾音缺陷。

这份规范可以直接作为ODM技术交流文件

不过，如果准备真正交给深圳ODM开发商，我建议下一步再补充两份文件：

1.	《7/24 AI智能工牌 V1.0 声学测试实验室规范》

（规定如何测，不让ODM自己定义测试方法）

2.	《IA8201 + ESP32-C5 音频系统参考原理图规范》

（规定硬件拓扑，避免ODM为了降成本偷偷改架构）