AI 工牌 1.0 技术架构 · 卷一：总览与设计原则

系列文档(共六卷)之第一卷。本卷确立架构理念、设计原则、系统全景与文档导航，是其余各卷的总纲。
定位：开发与 ODM 落地依据 + 管理层决策参考。深度：决策 + 全景。
版本 v1.0 ｜ 日期 ________ ｜ 维护人 ________ ｜ 上游：战略定位书、1.0功能规格书、技术补充文档

0. 文档系列地图

整体技术架构拆分为六卷，各卷独立成文又互相引用：

| 卷 | 文件 | 内容 | 主要受众 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总览与设计原则(本卷) | 理念/原则/全景图/能力抽象层/文档地图 | 全员 |
| 二 | 端侧固件架构 | 音频/TTS打断/联网/按键/墨水屏/低功耗/OTA + 状态机 | 固件/ODM |
| 三 | 云端 Middleware 架构 | 接入/会话/LID/能力抽象/双链路/安全/成本 | 后端 |
| 四 | 双形态部署架构 | 私有化 vs SaaS/数据驻留合规/计费 | 架构/商务/管理层 |
| 五 | 数据流·协议·接口契约 | 音频流协议/双链路数据流/TTS打断时序/错误码 | 前后端联调 |
| 六 | 技术决策·Agent预留·风险 | 关键取舍/预留设计/风险与验证点 | 架构/管理层 |

1. 架构理念

一句话理念：端侧轻、云端重、入口留、双形态——设备只做"采集·播放·联网·交互"，所有智能(翻译/问答/语种判定)放云端；为未来 Agent 能力预留接口；同一套架构支持私有化与 SaaS 两种部署。

这套理念是从 0506 "酒店 AI 语音盒"重模型(本地算力跑小模型，导致散热/体积/成本冲突)吸取教训后的根本选择。详见卷六技术决策。

2. 设计原则

| # | 原则 | 含义 | 体现 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 端轻云重 | 端侧不跑 AI 推理，智能全部上云 | 端侧仅采集/播放/联网/交互；R818 不背模型 |
| P2 | 算力上云、硬件留钩 | 不为 AI 把硬件做重，但预留无法软件后加的物理接口 | LoRa 接口位/天线窗/供电余量预留 |
| P3 | 会话级短连 | 不要求长期常连接，按需建短时流式连接 | 翻译/问答触发后建连，空闲超时断开 |
| P4 | 双链路共基座 | 翻译与问答复用同一会话/音频/路由基础设施 | 短按翻译、长按问答，底层一套 |
| P5 | 端侧闭环优先 | 关键体验(如TTS打断)端侧本地完成，不依赖云端往返 | 按键中断本地直接停播，断网仍可用 |
| P6 | 能力可插拔 | AI 能力供应商抽象为可配置适配器 | 私有化引擎/第三方API 可切换 |
| P7 | 部署形态无关 | 同一代码/同一固件支持私有化与 SaaS | 靠配置/部署开关切换，非两套代码 |
| P8 | 安全隔离 | 问答严格限定知识库范围，绝不开放通用聊天 | 范围判断→向量匹配→兜底拒答 |
| P9 | 可观测可计费 | 所有 AI 调用可统计、可拆分、可降级 | 按设备/门店/能力类型统计成本 |

3. 系统全景图

三层 + 能力抽象层。能力抽象层是"双形态"的关键——它把业务逻辑与具体 AI 能力解耦。

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 端侧 AI 工牌 (全志 R818 / Linux 音频平台) │ 轻 │ 音频采集 · 双麦降噪/VAD · 扬声器外放 · TTS本地打断 │ │ 按键(翻译/语言/上下/PTT预留) · 墨水屏 · 低功耗 · OTA · 日志 │ └───────────────────────────┬──────────────────────────────┘ 会话级短时流式 (WebSocket / HTTP2 Streaming) │ device_id + token + fw_version ┌───────────────────────────▼──────────────────────────────┐ │ 云端 Middleware (核心软件层 · 双形态同一代码) │ 重 │ 设备接入 · 会话管理 · LID策略 · 安全隔离 · 配置下发 · 成本 │ │ ├ 翻译链路: LID → ASR → MT → TTS │ │ └ 问答链路: 范围判断 → 向量匹配 → System Prompt → 兜底 │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 能力抽象层 (Provider Abstraction Layer) │ │ │ │ ASR / MT / TTS / 向量库 / LLM 的统一接口 │ │ │ └──────┬───────────────────────────────┬───────────┘ │ └─────────┼───────────────────────────────┼────────────────┘ [私有化适配器] [SaaS 适配器] 本地引擎/本地LLM/向量库 第三方API(Google东京区/讯飞..) 数据不出域 区域可配·合规友好 │ ┌───────────────────────────▼──────────────────────────────┐ │ 管理面 (两形态通用) │ │ H5 扫码配置 · 设备管理后台 · 知识库配置 · 日志/成本统计 │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘

4. 关键决策摘要（详见卷六）

| 决策 | 结论 | 所属卷 |
| --- | --- | --- |
| 主控平台 | 全志 R818 / Linux 音频平台(承载双链路+未来预留) | 卷二/卷六 |
| 问答进 1.0 | 云端简单问答进 1.0，翻译/问答双链路共基座 | 卷三 |
| TTS 打断 | 端侧本地停播，云端 stop_tts 仅辅助同步 | 卷二/卷五 |
| LID 高风险降级 | Conf≥0.8 才外放，低置信不外放+提示重说+白名单 | 卷三 |
| LoRa 对讲 | 1.0 预留接口不上模块(选项B) | 卷二/卷六 |
| 部署形态 | 同一架构双部署：私有化(数据不出域) + SaaS(日本区域) | 卷四 |
| 供应商选择 | SaaS 面向日本，日本/国际供应商优先，中国厂商备选 | 卷四 |
| 安全隔离 | 问答严格限定知识库范围，不开放通用聊天 | 卷三 |

5. 边界与非目标（架构层面）

| 非目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 端侧 AI 推理 | 所有翻译/问答/LID 推理在云端，端侧不部署模型 |
| 长连接常驻 | 不维持长期 WebSocket，按会话建短连 |
| 两套固件 | 私有化与 SaaS 共用一种固件，靠端点配置区分 |
| 两套 Middleware 代码 | 双形态同一代码库，靠能力适配器+部署开关区分 |
| 通用聊天 Agent | 问答仅限门店知识库，非开放式 LLM 对话 |