AI 工牌 1.0 技术架构 · 卷二：端侧固件架构

系列文档第二卷。本卷描述端侧固件的模块划分、职责、关键状态机与硬件预留。
定位：固件开发与 ODM 落地依据。深度：详细(模块/状态机/参数)。
版本 v1.0 ｜ 维护人 ________ ｜ 上游：卷一总览、1.0功能规格书、技术补充文档

端侧设计原则：端轻云重 + 端侧闭环优先。设备只做采集/播放/联网/交互，不跑 AI 推理；但关键体验(TTS 打断)必须端侧本地闭环，不依赖云端往返。

1. 端侧模块总览

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ 应用层 (会话状态机 / 模式管理) │ │ 翻译模式 · 问答模式 · 菜单模式 · 低功耗管理 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ 音频子系统 │ 通信子系统 │ 交互子系统 │ 系统服务 │ │ 采集/VAD │ WebSocket │ 按键管理 │ OTA │ │ 降噪/Beamf │ 流式上传 │ 墨水屏 │ 日志 │ │ 播放/AEC │ 重连 │ LED/Beep │ 配置同步 │ │ TTS本地打断 │ 心跳/休眠 │ 语音播报 │ 设备身份 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ HAL (全志 R818 / Linux 音频平台驱动) │ │ 双麦 · Codec · 功放 · 墨水屏SPI · Wi-Fi/4G · GPIO │ └─────────────────────────────────────────────────────┘

2. 模块职责

| 模块 | 职责 | 关键点 |
| --- | --- | --- |
| 会话状态机 | 管理翻译/问答/菜单/低功耗模式切换 | 短按翻译·长按问答·20s熔断 |
| 音频采集 | 双麦采集、降噪、VAD断句、Beamforming | 近场20-40cm、VAD静音~1.2s尾包 |
| 音频播放 | 接收云端TTS流外放、采播互斥/AEC | 支持流立即停止与缓存清空 |
| TTS打断控制 | 检测抢占并本地停播 | 端侧闭环，≤100ms，详见第4节 |
| 通信 | 会话级短连WebSocket、分片上传、重连、心跳 | 不常驻长连；睡眠前报sleep_notice |
| 按键管理 | 翻译/语言/上下键 + PTT预留；防抖/长短按 | 长按≥800ms；Beep+语音反馈 |
| 墨水屏 | 语言对/电量/网络/UUID/QR/菜单显示、局刷 | 局刷≤200ms；不显示翻译文本 |
| 低功耗 | 空闲关麦/功放/网络，Deep Sleep；唤醒重连 | 16h轮班；待机7-10天 |
| OTA/日志 | 固件升级、关键事件日志 | OTA健壮(支撑云端能力下发) |
| 配置同步 | 接收云端下发语言/菜单/白名单/endpoint | 私有化/SaaS靠endpoint配置区分 |

3. 会话状态机

核心状态与转移。翻译与问答共用会话基座，仅链路不同。

| 当前状态 | 事件 | 下一状态 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE(低功耗) | 短按翻译键 | TRANSLATING | Beep+播报"翻译模式"，建短连 |
| IDLE | 长按≥800ms | QA(问答) | Beep+播报"问答模式"，建短连 |
| IDLE | 语言键 | IDLE | 循环切语言对+播报+刷屏 |
| TRANSLATING | VAD尾包 | TRANSLATING | 上传尾包→等云端TTS |
| TRANSLATING | 播放中检测新人声/按键 | TRANSLATING | 本地停播→进新一轮拾音 |
| TRANSLATING | 再次短按 或 20s无声 | IDLE | 结束会话、断连、进低功耗 |
| QA | 提问结束 | QA | 上传→等云端answer的TTS |
| QA | 超时/再次操作 | IDLE/TRANSLATING | 退出问答 |
| 任意 | 断网 | 同状态(degraded) | 自动重连；端侧打断仍可用 |

4. TTS 本地打断机制（会议共识②）

关键决策：按键中断为端侧本地直接停播，不等云端往返。云端 stop_tts/interrupt_tts 仅作辅助同步(通知云端释放/记账)。这是 ≤100ms 可达、且断网仍可打断的前提。

4.1 三种抢占触发

| 触发 | 检测位置 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 员工再次按键 | 端侧按键中断 | 本地立即停播→清缓存→进新一轮拾音 |
| 上行检测到新有效人声 | 端侧VAD | 本地立即停播→进新一轮拾音(需AEC防自激) |
| 会话主动抢占 | 端侧/云端 | 本地停播→按新会话处理 |

4.2 打断时序

云端 TTS 流 ──播放中──► 扬声器 │ [按键/VAD 抢占] ◄── 端侧本地检测 (不等云端) ▼ ① 停止解码/播放 (立即) ② 清空播放缓存 (避免旧音频残留) ③ 关闭/复位音频输出通道 ④ 进入新一轮拾音 (VAD 重启) ⑤ (异步) 上报云端 stop_tts → 云端释放资源/记账 目标: ①~④ 端侧闭环 ≤100ms

| 要求 | 指标/做法 |
| --- | --- |
| 中断响应 | 端侧①~④ ≤100ms(实测验证) |
| 缓存处理 | 清空播放缓存，无旧音频残留 |
| 断网可用 | 不依赖云端指令，断网仍可打断 |
| AEC配合 | 人声抢占时防扬声器自激误触发 |
| 云端同步 | stop_tts异步上报，不阻塞端侧 |

5. 按键交互

| 按键 | 短按 | 长按(≥800ms) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 翻译键 | 翻译模式/结束会话/中断 | 进入问答模式 | 菜单中=确认；防抖+Beep |
| 语言键 | 循环中日/英日/韩日 | 更多语言菜单/播报当前 | 切换后播报+刷屏 |
| 上键 | 菜单上移 | — | 低频语言选择 |
| 下键 | 菜单下移 | — | 低频语言选择 |
| PTT(预留) | 1.0不启用 | 1.0不启用 | 预留按键位/丝印/供电，2.0启用LoRa |

按键设计要求(技术补充第四节)：固件防抖；单击/双击/三击/长按避免冲突；模式切换必须有反馈，优先 Beep、可追加语音播报；不同模式可用不同高低音提示，员工盲操可判断成功。

6. 低功耗状态

| 状态 | 触发 | 关闭项 | 目标功耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| Active | 会话进行中 | 全开 | 采集+通信+播放峰值 |
| Idle | 会话结束 | 降采样/降频 | 低 |
| Sleep | 20s无有效语音/按键 | 关麦/功放/降网络 | 更低(可快唤醒) |
| Deep Sleep | 长时间空闲 | 关网络/最小墨水屏刷新 | 待机7-10天 |

续航目标：16h 轮班(累计有效通话按 2-3h 估算，须功耗模型+样机实测验证，见路线图共识③)。

7. 硬件预留（端侧）

| 预留点 | 服务能力 | 1.0做法 |
| --- | --- | --- |
| PTT按键位+天线窗 | LoRa对讲(2.0) | 预留位/丝印/天线开窗，不实装模块 |
| 供电/电池余量 | LoRa+更长会话 | 按未来余量选型 |
| Flash余量 | 白名单/话术缓存/OTA | 适度加大 |
| 麦克风阵列质量 | 未来问答/对讲远场 | 按未来余量选型 |
| endpoint可配置 | 私有化/SaaS切换 | 云端下发Middleware端点，一种固件通用 |

8. 端侧验收要点

| # | 项 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连续对话 | 短按后连续10分钟无需重复按键 |
| 2 | TTS打断 | 端侧①~④≤100ms，无旧音频残留，断网可用 |
| 3 | VAD断句 | 静音~1.2s触发尾包 |
| 4 | 局刷 | 上/下键切换≤200ms |
| 5 | 长按 | ≥800ms可靠区分短/长按，无误触 |
| 6 | 续航 | 16h轮班(实测) |
| 7 | 近场拾音 | 20-40cm嘈杂环境可用(实测) |