AI 工牌 1.0 技术架构 · 卷五：数据流 · 协议 · 接口契约

系列文档第五卷。本卷定义端云音频流协议、双链路数据流、TTS打断时序与错误码，供前后端联调。
定位：实现级，前后端联调依据。深度：协议字段/时序。
版本 v1.0 ｜ 维护人 ________ ｜ 注：字段为架构约定示意，最终以ODM接口文档为准

协议设计原则：会话级短连 + 可扩展消息类型。不维持长连接；上下行消息预留 answer/config_update 等类型，为未来 Agent 能力扩展留接口。

1. 连接与鉴权

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 连接方式 | WebSocket / HTTP2 Streaming，会话触发时按需建立 |
| 连接时机 | 短按(翻译)/长按(问答)触发→建连；会话结束并空闲超时→断开 |
| 鉴权字段 | device_id + token + firmware_version |
| endpoint | 云端下发(私有化=客户内网/SaaS=我方云) |
| 心跳 | 仅在线连接状态发送；进入睡眠前上报 sleep_notice |
| 重连 | 断线自动重连，必要时新建 session |

2. 上行消息（端→云）

| 消息/字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| session_id | string | 会话唯一标识 |
| mode | enum | translate / qa(问答) |
| sequence | int | 音频包序号 |
| timestamp | int | 时间戳 |
| audio_payload | bytes | 音频分片(采样率16/24/48k待定) |
| end_of_utterance | bool | VAD静音~1.2s触发的尾包标识 |
| lang_pair | string | 当前语言对(中日/英日/韩日) |
| stop_tts | event | 端侧打断后异步上报(辅助同步，非阻塞) |
| kws_hit | string | (P1)端侧白名单命中的短句 |

3. 下行消息（云→端）

| 消息/字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| partial_text | string | 中间识别结果(端侧不显示，仅状态) |
| final_text | string | 最终文本(端侧不显示) |
| tts_audio | bytes | TTS音频流，端侧外放 |
| answer | object | 问答答案(文本+TTS)，问答链路返回 |
| error | object | 错误码+信息(见第7节) |
| config_update | object | 配置更新(语言/菜单/白名单/兜底话术/endpoint) |
| interrupt_tts | event | 云端发起的中断(辅助，端侧打断为主) |
| lid_confidence | float | LID置信度(用于降级判断日志) |

4. 翻译链路数据流

端: 短按 → 建连 → [audio_payload×N] → end_of_utterance │ 云: 缓存/分片 → LID(lid_confidence) ├ ≥0.8 → ASR → MT → TTS → tts_audio ─────► 端:外放 └ <0.8 → (非白名单) 降级 → tts_audio(提示重说) ► 端:外放 端: 再次短按 / 20s无声 → 断连 → 低功耗

5. 问答链路数据流

端: 长按≥800ms → 建连(mode=qa) → [audio_payload×N] → eou │ 云: ASR → 问题文本 ① 范围判断 → ② 向量匹配 → ③ Prompt约束 → ④ 安全过滤 │通过 │任一不过 answer(文本+TTS) ─────► 端 ⑤ 兜底话术 → TTS ─► 端 端: 只播TTS，不显示文本

6. TTS 打断时序（会议共识②，详见卷二）

云 ──tts_audio流──► 端:播放中 │ [按键/VAD抢占] ◄── 端侧本地检测(不等云端) ▼ 端: ①停播 ②清缓存 ③复位输出 ④重启拾音 (≤100ms 闭环) │ 端 ──stop_tts(异步)──► 云: 释放资源/记账(不阻塞端侧)

| 要点 | 约定 |
| --- | --- |
| 打断主体 | 端侧本地，不依赖云端往返 |
| stop_tts方向 | 端→云，异步上报，非阻塞 |
| interrupt_tts | 云→端，仅辅助(如会话被其他端抢占) |
| 断网 | 端侧打断不受影响 |
| 目标 | 端侧①~④ ≤100ms |

7. 错误码与降级

| 错误码(示意) | 场景 | 端侧处理 |
| --- | --- | --- |
| E_NET | 网络断开/超时 | 重连；提示音；端侧打断仍可用 |
| E_LID_LOW | LID低置信 | 不外放译文，播放"请再说一遍" |
| E_QA_OUT_OF_SCOPE | 问答范围外 | 播放兜底话术 |
| E_QA_NO_MATCH | 知识库无匹配 | 播放兜底话术 |
| E_ASR_FAIL | ASR失败 | 提示重试/切备选供应商(云端) |
| E_PROVIDER | 供应商API失败 | 云端自动降级切换备选 |
| E_AUTH | 鉴权失败 | 重新鉴权/提示 |

8. config_update 配置结构（示意）

| 配置项 | 说明 |
| --- | --- |
| lang_pairs | 启用的语言对列表 |
| menu_langs | 墨水屏低频语言菜单 |
| kws_whitelist | 短句白名单(支持OTA更新) |
| fallback_phrases | 兜底话术(按客户/门店/场景) |
| endpoint | Middleware端点(私有化/SaaS区分) |
| provider_policy | 多供应商路由策略(按客户) |
| volume / vad_params | 音量、VAD阈值等 |

9. 联调验收要点

| # | 项 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会话短连 | 触发建连、空闲断连正确 |
| 2 | 尾包 | end_of_utterance触发云端处理 |
| 3 | 翻译延迟 | <1.5s端到端 |
| 4 | 问答延迟 | <2s |
| 5 | TTS打断 | stop_tts异步、端侧≤100ms闭环 |
| 6 | config_update | 下发后端侧生效 |
| 7 | 错误降级 | 各错误码端侧处理正确 |