AI 工牌 1.0 技术架构 · 卷六：技术决策 · Agent预留 · 风险

系列文档第六卷(终卷)。本卷汇总关键技术决策的取舍逻辑、为未来Agent预留的架构设计、风险与验证点。
定位：架构/管理层决策依据。深度：决策。
版本 v1.0 ｜ 维护人 ________ ｜ 上游：卷一~卷五

1. 关键技术决策与取舍逻辑

1.1 端轻云重 vs 端侧本地算力（0506教训）

| 维度 | 0506端侧本地(已否决) | 1.0端轻云重(采纳) |
| --- | --- | --- |
| 硬件 | 重、热、贵、难轻薄 | 轻薄低功耗、易量产 |
| 模型迭代 | 受端侧算力锁死 | 云端随时升级 |
| 扩展 | 受本地存储限制 | 云端无限扩展 |
| 成本 | 高硬件一次性 | 低硬件+订阅摊销 |
| 代价 | — | 依赖网络(服务业室内覆盖好，可接受) |

决策依据：0506"酒店AI语音盒"因本地跑小模型导致散热/体积/成本冲突而搁置。1.0改为算力上云，是项目得以轻量量产的根本前提。

1.2 主控 R818 vs ESP32-S3

| 维度 | R818(Linux，采纳) | ESP32-S3(备选) |
| --- | --- | --- |
| 承载双链路+预留 | 较好 | 勉强 |
| WebSocket/多流/TTS打断 | 成熟 | 受限 |
| OTA/墨水屏驱动 | Linux生态成熟 | 功能受限 |
| 成本/功耗 | 较高 | 更低 |
| 未来锁死风险 | 低 | 高(功能膨胀被迫换板) |

决策：确立Agent入口长期定位→倾向R818，用略高1.0成本换未来不换板。ESP32-S3仅在"1.0只做翻译、Agent推迟独立机型"时才选。需ODM给RAM/Flash/eMMC配置与BOM成本差(路线图A2)。

1.3 TTS 打断：端侧本地 vs 云端往返（会议共识②）

| 方案 | 响应 | 断网 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 端侧本地停播 | ≤100ms可达 | 仍可用 | 采纳 |
| 等云端指令 | 100ms难稳定 | 失效 | 否决(仅作辅助同步) |

1.4 问答进 1.0 vs 仅预留（会议共识①）

| 选项 | 利 | 弊 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 问答进1.0 | 1.0即具Agent雏形，避开翻译红海 | 增云端与交互开发 | 采纳(P0/P1) |
| 仅架构预留 | 更快量产 | 1.0退回纯翻译机，卖点弱 | 否决 |

1.5 双形态：同一架构 vs 两套架构

| 选项 | 维护成本 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 同一架构双部署 | 低(一套代码+适配器) | 采纳 |
| 两套独立架构 | 高(维护两套) | 否决 |

实现关键：能力抽象层(卷四第2节)。供应商选择：SaaS面向日本，日本/国际优先、中国厂商备选。

2. 为 Agent 入口预留的架构设计

原则：预留即架构——1.0不做重，但在端侧硬件、云端协议、数据结构上留好钩子，使未来Agent能力(问答增强/推荐/对讲/培训)无需推倒重来。

| 预留点 | 服务的未来能力 | 1.0如何预留 | 所在卷 |
| --- | --- | --- | --- |
| LoRa接口位+天线窗+PTT | AI对讲(2.0) | 预留位/丝印/供电余量，不实装 | 卷二 |
| 主控算力余量(R818) | 更长会话/多流/LoRa协处理 | 选R818而非最小方案 | 卷二/六 |
| 能力抽象层 | 私有化/SaaS切换、换模型 | 统一接口+适配器 | 卷三/四 |
| 协议消息类型 | 推荐/培训等新能力 | 预留answer/config_update可扩展 | 卷五 |
| 知识库结构 | AI问答/培训 | 分类/标签/门店隔离结构 | 卷三 |
| CRM对接位+设备身份 | AI推荐 | 门店分组+H5二维码入口 | 卷三 |
| 兜底话术结构 | 敬语/培训 | 按客户/门店/场景配置 | 卷三 |
| OTA健壮性 | 云端能力快速下发 | 固件支持频繁OTA | 卷二 |

3. 关键风险与验证点

| # | 风险 | 等级 | 验证/缓解 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 双模式云API成本过高，订阅不成立 | 高 | 路线图B1成本模型(打样前)；超标则限频/调价 | 我方商务 |
| A2 | 16h续航不达标 | 高 | ODM功耗模型+样机实测；备选大电池/底座充 | ODM |
| A3 | TTS打断依赖云端，100ms不达 | 中 | 坚持端侧本地停(共识②)；联调验证 | ODM |
| A4 | 问答答错/失礼伤信任 | 高 | 五道关卡+兜底拒答+敬语方案；内容运营归属 | 我方产品 |
| A5 | LID误判高风险译文外放 | 中 | Conf≥0.8+降级+白名单；语料评测 | ODM/我方 |
| A6 | 端侧KWS误触发(嘈杂环境) | 中 | 定P1，单独验证误触发率 | ODM |
| A7 | SaaS第三方数据出境合规 | 高 | 日本/国际供应商优先；区域驻留；DPA | 我方/法务 |
| A8 | 墨水屏柔性基材供货/良率 | 中 | ODM供应商评估；玻璃基材备选 | ODM |
| A9 | PTT预留增厚度/模具复杂 | 中 | 结构评估7-8mm内；激光断接/塑料窗 | ODM |
| A10 | 在位者Pocketalk Agent化 | 中 | 抢窗口，做高门店知识库黏性 | 我方 |

4. 架构层面待 ODM 确认（汇总）

| # | 确认项 | 关联卷 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | R818 RAM/Flash/eMMC配置 + 音频SDK + WebSocket/HTTP2支持 | 卷二 |
| Q2 | TTS打断端侧本地实现路径，≤100ms可达性 | 卷二/五 |
| Q3 | 双麦Beamforming能力、麦间距与开孔 | 卷二 |
| Q4 | 墨水屏柔性基材供应商、尺寸、200ms局刷LUT | 卷二 |
| Q5 | 16h续航功耗模型(分项)与样机实测方案 | 卷二 |
| Q6 | Middleware多供应商路由、按客户配置、成本拆分 | 卷三 |
| Q7 | 问答安全隔离五道关卡实现、System Prompt约束 | 卷三 |
| Q8 | 私有化本地引擎/LLM可用性与部署方式 | 卷三/四 |
| Q9 | PTT预留位/天线窗结构与厚度影响 | 卷二/四 |
| Q10 | 双模式单台云API成本测算 | 卷三/四 |

5. 文档系列回顾

| 卷 | 核心产出 |
| --- | --- |
| 一 总览 | 理念/原则/全景图/能力抽象层/文档地图 |
| 二 端侧 | 模块/会话状态机/TTS本地打断/按键/低功耗/硬件预留 |
| 三 云端 | 双链路/LID降级/问答五关卡安全隔离/能力抽象/成本 |
| 四 部署 | 私有化vs SaaS/能力抽象层/数据驻留合规/计费 |
| 五 接口 | 音频流协议/双链路数据流/TTS打断时序/错误码/配置 |
| 六 决策 | 取舍逻辑/Agent预留/风险/待确认(本卷) |