技术补充需求与确认事项

本次补充重点包括：
连续对话中的 TTS 打断机制、端侧短句白名单加速、云端知识库问答预留、安全隔离策略、主控平台选择、结构天线预留、墨水屏局刷、续航与云 API 成本控制。

一、流式音频控制补充：TTS 播放打断机制

需求描述

在连续对话模式下，系统需要支持 “语音唤醒 / 按键主动截断” 能力。

即当设备正在播放当前 TTS 翻译语音时，如出现以下情况：

- 上行拾音通道检测到新的有效人声；

- 员工再次短按翻译键；

- 当前会话被用户主动抢占；

则系统应能够立即中断当前正在播放的 TTS 音频，转入新一轮拾音、识别、翻译流程，避免用户等待当前播报结束，提升连续对话体验。

期望效果

当前 TTS 正在播放
↓
检测到新有效人声 / 员工再次按键
↓
端侧立即停止当前外放
↓
进入新一轮拾音与识别

技术要求

- 云端 Middleware 需支持向端侧下发 stop_tts / interrupt_tts 等中断指令；

- 端侧播放器需支持当前 TTS 音频流立即停止；

- 中断后应清空当前播放缓存，避免旧音频继续播放；

- 中断后自动进入新一轮拾音与识别状态；

- 目标中断响应时间建议控制在 ≤100ms，请开发商根据实际硬件、网络、音频缓存机制评估可达性。

实现难点

- 当前方案是否支持 TTS 播放中断？

- 端侧中断是由本地直接停止播放，还是必须等待云端指令？

- 若依赖云端指令，100ms 响应是否稳定可达？

- 播放缓存如何处理？是否会出现旧音频残留？

- 网络波动时如何保证中断体验？

- 是否支持“按键中断”和“语音抢占中断”两种方式？

二、端侧白名单加速：高频短句快速处理

需求描述

针对跨语种场景中非常高频、语义简单的短句，可考虑在端侧增加轻量关键词识别能力，减少不必要的复杂云端识别和 LID 判断。

典型短句包括但不限于：

- OK

- Yes

- No

- 谢谢

- 好的

- 不用

- はい

- いいえ

- ありがとう

- 괜찮아요

该功能目标是降低超短句交互延迟和云端 API 调用成本。

建议定位

该功能建议作为 P1 可选优化项，不作为 1.0 P0 必须项。

原因是端侧 KWS 涉及多语言短词识别、口音、噪声、误触发率验证，需要单独测试。

技术要求

- 可评估利用全志 R818 或同等级平台的轻量 DSP / 固件能力做本地 KWS；

- 命中白名单后，可选择：

  - 直接本地放行；

  - 走云端快速通道；

  - 跳过复杂 LID 算力过滤；

- 目标是将高频超短句交互延迟控制在 800ms 以内；

- 白名单短句需支持云端配置或 OTA 更新；

- 必须评估误触发率，避免环境噪声或相似发音导致错误响应。

实现难点

- R818 方案是否支持端侧轻量 KWS？

- 是否需要额外授权算法库？

- 可支持多少条本地短句白名单？

- 白名单是否支持 OTA 更新？

- 在酒店大堂、免税店等嘈杂环境下误触发率如何？

- 800ms 以内延迟是否可达？请提供实现路径和测试方法。

三、云端知识库问答 Agent 预留与安全隔离策略

需求背景

未来版本可能增加“门店知识库问答 Agent”能力，用于回答酒店、免税店、机场柜台等场景下的高频业务问题。

但该能力不应做成开放式通用聊天机器人，而应严格限制在客户配置的门店知识库范围内。

建议定位

该能力建议作为 P1 / Plus / 2.0 预留能力，不建议作为 1.0 P0 强制交付项。

1.0 阶段建议只做架构预留，包括：

- 云端 Middleware 预留 Agent 接口；

- 预留门店 ID / 设备 ID / 知识库绑定关系；

- 预留兜底话术配置；

- 预留日志与成本统计字段。

安全隔离策略

所有问答请求必须先经过：

- 门店知识库范围判断；

- 语义向量匹配；

- System Prompt 约束；

- 安全过滤；

- 兜底策略判断。

若问题不属于《门店高频知识库》标签范围，不应调用通用大模型自由生成回答，而应直接返回云端配置的兜底话术，例如：

该问题暂无法回答，请咨询前台。

技术要求

- Agent 不得开放为通用聊天接口；

- 不允许回答知识库范围外问题；

- 不允许绕过 System Prompt 进行自由续写；

- 知识库无答案时，由云端 Middleware 返回兜底话术；

- 兜底话术应可按客户、门店、场景配置；

- 端侧只负责播放云端返回的标准 TTS 音频流；

- 所有 Agent 调用需要记录日志和成本。

实现难点

- 是否支持知识库问答 Agent 模块预留？

- 是否支持按门店配置不同知识库？

- 是否支持知识库范围外问题拒答？

- 是否支持兜底话术云端配置？

- System Prompt 和安全过滤策略如何实现？

- 不调用通用大模型自由聊天接口是否可保证？

- 该功能若放入 1.0 Plus，开发周期和成本分别是多少？

四、长按阈值与按键交互确认

当前建议

长按阈值建议设置为 ≥800ms。

该阈值可用于：

- 模式切换；

- 特殊功能入口；

- 主动中断；

- 后续 PTT / Agent 模式预留。

交互要求

- 固件层需做按键防抖；

- 单击、双击、三击、长按之间需避免冲突；

- 模式切换必须有明确反馈；

- 优先使用 Beep 提示音；

- Beep 后可追加语音播报；

- 员工盲操时应能通过提示音判断操作是否成功。

实现难点

- 800ms 长按阈值是否适合当前按键方案？

- 单击、双击、三击、长按是否会互相干扰？

- 固件防抖策略如何设计？

- Beep 提示音是否可配置？

- 不同模式是否支持不同高低音提示？

五、嘈杂环境下的近场拾音与问答识别

需求背景

问答模式下，通常由店员主动提问。店员佩戴工牌，属于相对近场拾音场景。

技术要求

端侧需尽可能提升近场人声识别能力，降低远场环境噪声影响。

建议采用：

- 双麦降噪；

- 定向波束成形 Beamforming；

- 能量阈值门限；

- VAD 人声检测；

- 噪声环境下的前处理算法。

注意事项

由于工牌佩戴在胸前，并非贴近嘴边的耳麦，因此“20cm 近场拾音”属于理想状态，实际使用距离可能在 20–40cm 之间。酒店大堂、免税店、机场柜台等噪声环境需进行实测验证。

实现难点

- R818 方案是否支持双麦 Beamforming？

- 是否需要固定双麦间距和结构开孔位置？

- 能量阈值门限是否可调？

- 嘈杂环境下 VAD 误判率如何？

- 是否可以提供酒店/商场噪声场景下的识别测试方案？

六、主控平台选择：R818 vs ESP32-S3

当前倾向

考虑到 1.0 已包含连续对话、WebSocket / 流式音频、墨水屏、OTA、日志、低功耗状态机等功能，同时未来可能预留 Agent、多流协议、复杂云端音频返回等能力，建议主控平台优先采用：

全志 R818 或同等级低功耗 Linux 音频平台。

ESP32-S3 或同类 RTOS 平台可作为极低成本方案评估，但不建议作为主推方案。

原因

R818 / Linux 音频平台更适合：

- WebSocket 健壮连接；

- 多音频流分片处理；

- TTS 播放中断；

- OTA 升级；

- 日志记录；

- 墨水屏驱动；

- 后续 Agent 多流协议预留；

- 更复杂的低功耗状态机。

实现难点

- R818 当前方案 RAM / Flash / eMMC 配置建议是多少？

- 是否已有成熟音频流传输 SDK？

- 是否支持 WebSocket / HTTP2 Streaming？

- 是否支持 OTA？

- 是否支持墨水屏局刷驱动？

- 若使用 ESP32-S3，哪些功能会存在风险？

- R818 方案相比 ESP32-S3 的 BOM 成本差异是多少？

七、PTT 预留位与天线窗结构影响

当前需求

1.0 阶段不集成 LoRa 模块，也不配置弹簧天线。

但结构上可评估预留未来 PTT / 扩展通信能力所需的内部净空或天线窗。

结构要求

- 不得影响 1.0 外观；

- 不得影响 7–8mm 厚度目标；

- 不得明显增加 BOM 成本；

- 不得影响佩戴舒适度；

- 不得影响 Wi-Fi / 4G / 蓝牙等基础天线性能；

- 如使用铝合金中框，需评估激光断接线 Laser Notch 或塑料注塑天线窗方案。

实现难点

- 预留 PTT / 天线窗会增加多少厚度？

- 是否能控制在 7–8mm 内？

- 铝合金中框是否会影响天线性能？

- 0.3mm 塑料天线窗是否可行？

- 是否会影响结构强度和装配良率？

- 该预留是否会明显增加模具复杂度？

八、云 API 成本与多供应商路由

需求背景

设备未来可能同时存在翻译模式和问答模式，因此云端 API 成本需要可统计、可拆分、可优化。

成本控制方向

- 翻译链路可优先选择成本较低且稳定的 ASR / MT / TTS API；

- 问答 Agent 可根据客户版本选择 Google Vertex AI 或其他模型服务；

- 云端 Middleware 需支持多供应商路由；

- 根据语种、客户、成本、延迟、成功率动态选择 API；

- 对低置信度语音、不完整输入、噪声输入进行降级，减少无效调用；

- 高频短句白名单可用于降低部分无效云端调用；

- 按设备、门店、客户统计 API 调用量和成本。

注意事项

“过滤 30% 无效调用”需以实测数据为准，不建议作为首版承诺指标。开发商需提供可量化的成本统计与优化模型。

实现难点

- Middleware 是否支持多供应商 API 路由？

- 是否支持按语种选择不同 ASR / MT / TTS 供应商？

- 是否支持按客户配置 API 策略？

- 是否能按设备统计每日 / 每月 API 成本？

- 是否能区分 ASR、MT、TTS、LID、Agent 问答成本？

- 是否支持低置信度输入不调用后续大模型？

- 是否支持 API 失败后的自动切换或降级？

九、墨水屏柔性基材与 200ms 局刷

当前需求

AI 翻译工牌背面墨水屏建议采用 柔性 / 塑料基材墨水屏，优先考虑 1.54–2.13 英寸范围。

该屏幕主要用于：

- 当前语言模式显示；

- 电量 / 网络 / 设备状态显示；

- 语言菜单选择；

- 最终译文短句临时显示；

- 设备 ID / QR Code 等辅助信息显示。

局刷要求

- 菜单切换需支持局部刷新；

- 上 / 下按键切换响应目标建议 ≤200ms；

- 全屏刷新仅用于进入 / 退出菜单、清屏、残影处理；

- 屏厂需提供 Partial Refresh LUT 驱动库；

- 开发商需验证局刷残影、对比度、可读性和功耗。

实现难点

- 是否有成熟柔性 / 塑料基材墨水屏供应商？

- 推荐尺寸是多少？

- 是否支持局刷？

- ≤200ms 局刷响应是否可达？

- 屏厂是否能提供 LUT 驱动库？

- R818 是否已有对应墨水屏驱动经验？

- 长期局刷后残影如何处理？

- 供应稳定性和单价如何？

十、16 小时续航与 1000mAh 电池评估

当前目标

设备需满足酒店、免税店、机场柜台等场景下一个班次的使用需求。

目标续航：

16 小时轮班使用。

设计假设

- 1.0 不做蓝牙耳机音频输出；

- 不使用大尺寸彩屏；

- 主要功耗来自音频采集、Wi-Fi / 4G 通信、TTS 播放、墨水屏局刷；

- 连续对话模式下，20 秒无有效语音后进入 Sleep / Deep Sleep；

- 16 小时内累计有效流式通话时间可按 2–3 小时估算；

- 其余时间处于待机、低功耗或深度休眠状态。

电池方向

可评估使用 1000mAh 左右超薄聚合物叠片电池，厚度目标 ≤3.5mm。

但具体是否可满足 16 小时续航，需要开发商提供功耗模型和样机实测。

实现难点

- 1000mAh 电池是否能放入 7–8mm 厚度结构？

- 电池厚度、尺寸、容量建议是多少？

- 连续流式翻译 1 小时功耗是多少？

- 待机功耗是多少？

- Deep Sleep 功耗是多少？

- 墨水屏局刷功耗是多少？

- TTS 外放功耗是多少？

- 是否可以提供 16 小时轮班模拟测试报告？

十一、建议优先级划分

| =功能 | 建议优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 连续语音翻译 | P0 | 核心功能 |
| TTS 播放打断 | P0 | 影响连续对话体验 |
| R818 / Linux 音频平台 | P0 | 主控平台建议 |
| 墨水屏语言菜单 | P0 | 基础交互 |
| 柔性墨水屏 + 局刷 | P0 | 结构与交互关键 |
| 20 秒无语音休眠 | P0 | 续航关键 |
| 最终译文短句临时显示 | P1 | 增强体验 |
| 端侧短句白名单 KWS | P1 | 降低延迟和 API 成本 |
| 门店知识库 Agent | P1 / Plus / 2.0 | 建议预留，不建议 1.0 P0 强制 |
| PTT / LoRa 扩展 | P2 | 结构预留即可 |

十二、最终输出内容

- 整体技术架构方案

  - 端侧架构；

  - 云端 Middleware 架构；

  - 音频流传输方案；

  - API 调用链路；

  - 低功耗状态机。

- 硬件方案

  - 主控型号；

  - RAM / Flash / eMMC 配置；

  - 麦克风方案；

  - 扬声器方案；

  - 墨水屏方案；

  - 电池方案；

  - 天线方案；

  - 厚度控制方案。

- 云端方案

  - WebSocket / 流式协议；

  - ASR / MT / TTS 多供应商路由；

  - LID 置信度策略；

  - 设备管理；

  - 配置下发；

  - 日志与成本统计；

  - Agent / 知识库预留方案。

- 风险评估

  - TTS 打断响应时间；

  - 嘈杂环境识别；

  - 墨水屏局刷；

  - 续航；

  - 云 API 成本；

  - Agent 安全隔离；

  - 结构厚度。

- 样机测试计划

  - 语音翻译延迟；

  - TTS 打断；

  - 短句白名单；

  - 噪声环境识别；

  - 墨水屏刷新；

  - 16 小时续航；

  - 低功耗休眠；

  - API 成本统计。