7/24 AI 智能工牌（ V1.0） ODM开发合同

甲方（委托方）：深圳市尼采云科技有限公司

乙方（开发方/ODM）：深圳市贸人科技有限公司

签署地点：中国 · 深圳

签署日期：2026 年 ___ 月 ___ 日

鉴于甲方拥有“7/24 AI 智能工牌”产品的业务架构、云端 AI 中台与市场渠道，乙方具备硬件设计、声学调校、系统固件与生产制造能力，双方本着合作共赢的原则，就该产品的端侧开发、样机交付与量产采购达成如下协议：

第一条 合作项目与技术架构基线

1.1 项目名称：7/24 AI 智能工牌 V1.0（代号：7/24 AI Smart Badge）。

1.2 硬件架构基线：产品必须严格采用 ESP32-P4（应用主控） + ESP32-C5（Wi-Fi 6 双频通信协处理器） + Knowles IA8201（四麦音频 DSP） 的分布式三芯片架构。未经甲方书面许可，乙方不得擅自变更架构或降低芯片职责。

1.3 核心功能定义：整机须具备四麦克风阵列（员工近场与游客中远场物理/数字隔离）、15° 向上物理开孔、独立封闭声腔、150Hz 抗摩擦高通滤波、彩屏低频显示、实体按键交互、3.5mm 美规（CTIA）纯音频输出与耳麦接口及预录音防切头机制。

1.4 合同附件效力：附件一《AI 工牌 1.0 产品需求文档（PRD）》与附件二《AI 工牌 1.0 ODM 端侧开发范围及交付清单》为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具备同等法律效力。

第二条 乙方开发范围与质量标准

2.1 端侧全包责任：乙方负责整机原理图、PCB Layout、结构与 DFM 设计、模具开发、声学与 DSP 调音、ESP32-P4/C5 固件及 IA8201 参数开发、双频 Wi-Fi 射频、3.5mm 外设音频路由、端云 WSS 协议适配、产测治具（ATE）开发及日本市场认证配合。

2.2 声学与双通道隔离指标：

• 员工通道（近场 0.3-0.5m）与游客通道（中远场 1.5-2.0m）通道隔离度≥ 18dB；

• 稳态回声消除能ERLE≥30dB，最大音量播放下全双工打断响应时间≤ 500 ms。

2.3 有线耳麦（双通道隔离指标未达标时，近场拾音兜底）：

• 耳机接入时，执行非对称路由（游客译文/员工 KB 入耳；员工译文/游客 KB 出 Speaker）；

2.4 续航与温升刚性限制：内置电池须满足连续翻译≥ 4小时，间歇使用≥ 8小时；整机高负荷下外壳温升严禁超过45°，不影响安全佩戴。

第三条 项目里程碑与开发费用（NRE）

3.1 开发与开模总费用：本项目含税总费用为人民币 18万元（其中 NRE 10万元、模具开模费 6万元、结构设计费 2万元）。上述全部费用按第 3.2 条约定的阶段支付节点统一平摊支付。

3.2 阶段支付节点与前置条件：

• 首期款（50%，即 9万元）：本合同签署且双方完成《需求与方案冻结》后 5 个工作日内支付；

• EVT、DVT阶段款（20%，即 3.6万元）：乙方交付符合预期的 EVT 样机，跑通三芯片通信、双频 Wi-Fi、音频流上传及指定 3.5mm 耳机 demo，完成 DVT 样机优化、通过声学/可靠性/长稳/温升测试报告及联调并通过甲方验收后 5 个工作日内支付；

• PVT 尾款（30%，即 5.4万元）：乙方完成小批量试产（良率 ≥ 98%）、交付全部第三条 3.3 款约定之完整源码与工程文件，并完成封样后 5 个工作日内结清。

3.3 技术主权与交付物清单（尾款结算必要条件）：乙方须无条件交付：

1. 完整可编辑原理图、Gerber、BOM 及 3D/2D 结构文件；

2. ESP32-P4 与 ESP32-C5 无加密、可独立编译的 Git 完整固件源代码；

3. Knowles IA8201 DSP 原生调参工程原文件（Audio Tuning Project）与 .bin/.fw 配置文件；

4. ATE 产测工具源码/脚本、多模块 OTA 升级包及《版本兼容矩阵清单》。

第四条 硬件 BOM 成本与量产采购

4.1 BOM 成本承诺：双方确认整机首批次量产（3000台）BOM 价格为人民币 230元（不含税价，税率统一为    %）/台（含三芯片、线路板、声学模组、屏、电池、外壳及 3.5mm 接口加码等）。

4.2 量产单价与阶梯：量产采购单价根据批量另行签署《采购订单（PO）》，订单单价以经甲方认可的最终 BOM 价格核算。

4.3 云端 API Token 费用支付：乙方须通过 Webhook/API，在翻译完成的同时，将“转写文本”与“音频数据”异步透传至甲方云端服务器。

设备因使用微软 API/翻译链路 Token 产生的实际费用由乙方支付给微软公司；甲方支付给乙方翻译链路 Token 费用，在设备正常使用期内固定总费用为 250元/台/年，甲方扫码激活设备后采取按 12 个月逐月平摊支付的方式结清。

第五条 知识产权、保密与数据安全

5.1 知识产权归属：甲方拥有本产品的品牌、外观 ID、业务流程、云端 API、私有 RAG 知识库架构及基于本合同定制开发的端侧应用层代码与 DSP 调参工程的全盘知识产权。乙方享有芯片底层通用驱动之非排他使用权。

5.2 保密与数据隔离：乙方对项目涉及的所有图纸、代码、接口协议及业务数据负有永久保密义务。端侧固件严禁明文写入甲方云端供应商 API Key 或商业密钥；正式环境固件除最终仲裁音频外，严禁私自留存或上传多路原始语音。

第六条 质量保证、违约责任与争议解决

6.1 量产质保期：乙方对其交付的硬件整机及配套外设提供 12 个月 的免费保修质保期，质保期内硬件不良率高于 1%时，乙方须无偿包换并承担由此产生的物流费用。

6.2 违约责任与服务保障：

• 因乙方原因导致里程碑延期超过 10 个工作日，每逾期一日，乙方须向甲方支付该阶段款项 0.5% 的违约金；延期超过 30 日，甲方有权单方解除合同，乙方须全额退还已收取的开发费用并交付已有阶段成果。

• 在甲方客户不能正常使用设备期间，双方同意甲方停止缴纳上述翻译链路 Token 使用费；在甲方客户正常使用设备期内，在甲方按约支付给乙方翻译链路 Token 费用的情况下，乙方须保障翻译服务质量，同时不得以任何理由停止提供相关服务，否则甲方因此产生以及预期的所有损失由乙方全额赔偿。

6.3 争议解决：本合同适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商；协商不成的，均应向甲方所在地（深圳市福田区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条 附则

7.1 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方盖章及法定代表人/授权代表签字之日起生效。

7.2 合同签署后，双方代表（蒋旭 - 李智彪）通过微信/邮件确认的《需求变更单（ECO）》及《会议纪要》与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页）

甲方（盖章）：深圳市尼采云科技有限公司  授权代表（签字）：__________________

日期：2026 年 ___ 月 ___ 日

乙方（盖章）：深圳市贸人科技有限公司    授权代表（签字）：__________________

日期：2026 年 ___ 月 ___ 日