AI 工牌 1.0 版本

产品开发需求文档

面向日本酒店、免税店、机场及展会柜台场景

1. 项目背景与目标

本项目拟开发一款面向日本市场的 AI 翻译工牌（1.0 轻量版），主要部署在日本酒店前台、免税店柜台、机场服务台、展会接待台等室内高网络覆盖场景，帮助店员与游客进行多语种双向语音沟通。

1.0 阶段坚持“硬件轻量、云端翻译、交互简单、快速量产”的原则：端侧设备只承担稳定的音频采集、语音播放、网络连接、按键交互、低功耗管理和低频状态显示；语种判定、ASR/MT/TTS、API 路由、配置下发、日志与后台管理全部放在云端完成。

| 目标项 | 要求 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 胸牌/工牌式可佩戴语音翻译终端，轻薄、低功耗、低成本，适配日本服务业场景。 |
| 1.0 核心能力 | 在线双向语音翻译；连续对话模式；高频语言按键切换；背面墨水屏选择小语种；云端下发配置；端侧低功耗休眠。 |
| 开发策略 | 优先采用 ODM 成熟联网音频 PCBA 方案，不从零开发高成本安卓大板。 |
| 市场策略 | 优先验证日本酒店、免税店、机场、展会等有 Wi-Fi/4G 覆盖的柜台沟通场景。 |
| 升级策略 | 设备端能力保持稳定，新增语种、API 路由、场景技能等尽量通过云端配置实现。 |

2. 产品定位

本产品是“联网音频采集与播放终端 + 云端翻译中台 + 低频设置屏”的组合，不是带屏聊天翻译机。

产品主交互为语音输入与语音播放，设备端不显示实时翻译文本。

高频语种由实体语言键快速切换；低频小语种通过背面墨水屏或扫码 H5/后台进行设置。

翻译键采用连续对话模式：短按一次开启会话，VAD 自动断句，中途无需每句话重复按键。

3. 典型使用场景

| 场景 | 用户 | 核心流程 | 网络假设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酒店前台 | 日本店员、中国/海外游客 | 店员佩戴工牌，短按翻译键开启连续对话模式；游客或店员可连续轮流说话；云端自动识别语言并翻译为语言对中的另一种语言，工牌扬声器外放结果。 | 酒店 Wi-Fi 或 4G 可用 |
| 免税店柜台 | 店员、游客 | 围绕退税、商品介绍、价格说明进行短句高频对话；高频语言用语言键切换，低频语言可翻转设备通过墨水屏选择。 | 店内 Wi-Fi 或 4G 可用 |
| 机场服务台 | 工作人员、旅客 | 提供路线、行李、登机口、交通说明等服务问答；以日语与游客语言双向语音翻译为主。 | 机场 Wi-Fi 或 4G 可用 |
| 展会/活动接待 | 工作人员、访客 | 现场咨询、品牌介绍、预约登记、引导问答；支持高频中日/英日/韩日快速切换。 | 展馆 Wi-Fi 或 4G 可用 |

4. 1.0 版本范围

4.1 必须实现（P0）

双麦克风音频采集，支持基础降噪、VAD 断句和面对面 0.5-1.5m 柜台收音。

内置扬声器语音外放，翻译结果默认通过设备扬声器播放。

短按翻译键进入连续对话模式；会话期间 VAD 自动断句并触发云端翻译，中途无需每句话重复按键。

支持按需建立短时流式连接或等效低延迟音频传输，不要求长期 Websocket 常连接。

云端 ASR + MT + TTS 接口对接能力，可对接科大讯飞、火山引擎、Google、腾讯等成熟 API。

中日、英日、韩日三种高频语言对支持设备端按键快速切换。

在任一语言对下支持双向自动翻译，例如中日模式下自动判断中文/日语并翻译为另一方语言。

自动语种识别需支持置信度阈值和低置信度降级策略，避免误判后直接外放高风险译文。

背面低功耗墨水屏用于当前语言对、电量、网络状态、设备编号、二维码和小语种菜单显示。

上/下键用于低频语言菜单选择；翻译键可兼作确认键。

设备唯一 ID/UUID 绑定，支持一机一码。

连续 20 秒无有效语音或按键触发后，自动结束会话并进入低功耗策略；具体阈值允许由开发商基于体验和功耗实测优化。

Type-C 充电，基础电量显示，基础 OTA/日志能力。

4.2 建议实现（P1/P2）

更多低频语言对通过墨水屏菜单选择，并支持后台/H5 配置。

云端多供应商 API 路由与降级策略。

场景化话术库/知识库能力预留，例如酒店入住、免税说明、机场问路等。

基础设备管理后台：设备列表、在线状态、语言配置、日志、异常统计。

5. 产品交互设计

5.1 总体交互原则

员工胸前佩戴工牌，主交互应尽量少思考、少步骤、可盲操作。

语音翻译为核心，屏幕仅用于低频设置和状态查看。

高频语言对用实体语言键快速切换；小语种通过墨水屏菜单或 H5 设置。

不区分员工键/游客键，翻译方向由当前语言对与云端自动语种识别共同决定。

取消逐句按键式体验，优先采用“单次触发、连续轮流对话”的会话级交互。

5.2 按键设计

| 按键 | P0 功能定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 翻译键 | 短按开启/结束连续对话模式；在墨水屏菜单中作为确认键。 | 会话开启后，设备持续监听并通过 VAD 自动断句，中途无需每句话重复按键。 |
| 语言键 | 短按在中日、英日、韩日三种高频语言对之间循环切换；长按进入更多语言菜单或播报当前语言。 | 切换后需语音播报确认，并刷新墨水屏当前语言对。 |
| 上键 | 墨水屏菜单上移/上一项。 | 用于低频语言选择，不参与逐句翻译。 |
| 下键 | 墨水屏菜单下移/下一项。 | 用于低频语言选择，不参与逐句翻译。 |

5.3 连续对话模式

连续对话模式用于修补“每句都要按一下”的交互问题，使产品更接近柜台连续轮流交流体验。

员工短按一次翻译键，设备初始化并开启一段会话级流式音频通道。

会话期间，员工与游客可连续轮流说话；本地 VAD 仅负责流式断句、分包和尾包标记。

每当检测到一句话结束，云端自动完成 LID、ASR、MT、TTS，并将 TTS 音频返回设备外放。

再次短按翻译键可手动结束会话。

持续 20 秒无有效语音也无按键时，设备自动结束会话、断开流式连接、关闭麦克风/功放/网络长连接并进入低功耗状态。

1.0 阶段该模式定义为“连续轮流对话”，不承诺电话级双向同时讲话；播放 TTS 时需具备基础 AEC 或采播互斥策略，避免扬声器声音被麦克风再次采集。

5.4 语言选择交互

| 类型 | 语言对 | 交互方式 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高频语言 P0 | 中文普通话 ⇄ 日语 | 语言键循环切换；语音播报；墨水屏显示当前模式。 | 可双向自动翻译，酒店/免税店常用语句可用。 |
| 高频语言 P0 | 英语 ⇄ 日语 | 语言键循环切换；语音播报；墨水屏显示当前模式。 | 可双向自动翻译，基础服务场景可用。 |
| 高频语言 P0 | 韩语 ⇄ 日语 | 语言键循环切换；语音播报；墨水屏显示当前模式。 | 可双向自动翻译，福冈/九州韩国游客场景可用。 |
| 低频语言 P1 | 泰语/越南语/法语/西班牙语/印尼语/马来语等 ⇄ 日语 | 背面墨水屏菜单选择；也可由 H5/后台配置。 | 不作为 1.0 首版核心验收语言，但云端架构需支持扩展。 |

语言对定义：选择“中日翻译”后，表示中文普通话与日语双向翻译；用户不需要手动调换源语言和目标语言。英日、韩日同理。

5.5 背面墨水屏交互

| 显示内容 | 是否需要 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 当前语言对 | P0 | 例如：中日、英日、韩日、泰日。 |
| 电量 | P0 | 显示百分比或电池图标。 |
| 网络状态 | P0 | 显示 Wi-Fi/4G 连接状态，便于现场排查。 |
| 设备编号/UUID | P0 | 便于后台绑定、售后和批量管理。 |
| 二维码 | P0 | 用于 H5 绑定、更多设置、后台管理入口。 |
| 低频语言菜单 | P1 | 通过上/下键选择，翻译键确认。 |

墨水屏默认页示例：

中日翻译 / 电量：82% / 网络：Wi-Fi / 设备：Badge-001 / [二维码]

低频语言菜单示例：

更多语言 > 泰语 ⇄ 日语 / 越南语 ⇄ 日语 / 法语 ⇄ 日语 / 西班牙语 ⇄ 日语

6. 硬件需求

6.1 外观结构

| 项目 | 目标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 整机尺寸 | 约 60mm x 100mm x 7mm | 可根据 PCBA、电池、扬声器、天线、墨水屏结构微调。 |
| 外壳 | 黑金配色铝合金外壳 + 非金属天线区 | 金属外壳需避免影响 Wi-Fi/4G 天线。 |
| 佩戴方式 | 胸牌/工牌式佩戴，支持挂绳/磁吸/夹扣方案评估 | 需考虑日本酒店/免税店员工制服适配。 |
| 背面区域 | 低功耗墨水屏 + 二维码/NFC 标识 | 墨水屏用于低频状态/设置，不显示翻译文字。 |
| 厚度目标 | 6-8mm | 加入墨水屏后需由 ODM 重新确认厚度、结构强度、装配可行性。 |

6.2 背面墨水屏硬件限定条款

墨水屏必须优先评估柔性基材/塑料基材方案，不建议采用普通玻璃基材墨水屏。

开发商需提供屏幕厚度、结构堆叠、FPC 连接方式、抗压抗跌落能力、装配保护结构和可靠性测试方案。

若因供应链原因必须采用玻璃基材墨水屏，开发商需单独说明碎屏风险、保护结构、整机厚度影响、跌落测试结果和量产良率风险，不得默认纳入 1.0 标准方案。

墨水屏菜单切换需支持局部刷新 Partial Refresh。上/下键切换语言菜单时，目标响应时间 <=200ms；全局刷新仅在进入/退出菜单、确认设置或必要清除残影时触发。

若开发商无法满足 200ms 目标，需提供实测刷新时间、残影控制方案和替代显示方案。

6.3 主控平台

| 优先级 | 候选平台 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 全志 R818 或同等低功耗 Linux 音频平台 | 可运行轻量 Linux，支持音频采集、网络传输、扬声器播放、墨水屏驱动、低功耗管理。 | 优先选择成熟智能音频/语音终端方案。 |
| P1 | ESP32-S3 或同等级 RTOS 平台 | 可运行 RTOS，完成音频流采集、网络传输、按键、墨水屏和低功耗控制。 | 适合作为成本优先方案，需验证音频处理、内存余量和云端协议。 |

6.4 音频系统

| 模块 | 规格要求 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| 麦克风 | 2 个高灵敏度 MEMS 硅麦，分布式/非对称布局。 | 面对面 0.5-1.5m 距离内可稳定拾音。 |
| 降噪 | 双麦共同参与基础降噪、VAD、回声控制。 | 需实测酒店大堂、免税店柜台环境。 |
| VAD | 硬件 VAD 或低功耗 VAD 方案。 | 支持静音断句与自动休眠触发。 |
| 扬声器/功放 | 内置小型扬声器 + 功放，默认外放翻译结果。 | 播报清晰，不破音，不啸叫，音量适配柜台。 |
| 回声控制 | 播放时避免麦克风采集自身扬声器声音造成循环。 | 需具备基础 AEC 或播放/采集时序控制。 |

6.5 墨水屏与按键

| 部件 | 规格/功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 墨水屏 | 背面低功耗墨水屏，尺寸由结构评估；显示语言对、电量、网络、设备编号、二维码、小语种菜单。 | 不显示实时翻译文字；优先柔性/塑料基材。 |
| 翻译键 | 开始/结束连续对话模式；菜单确认。 | 建议放在正面或侧边便于员工操作。 |
| 语言键 | 高频语言对循环切换；长按可进入更多语言菜单。 | 高频仅中日、英日、韩日。 |
| 上键/下键 | 墨水屏菜单选择。 | 低频使用，避免干扰日常翻译。 |
| LED/震动/提示音 | 用于联网、录音、错误、切换成功等状态提示。 | 语音播报优先，灯效辅助。 |

6.6 网络与通信

| 版本 | 通信配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 日本版本 | 双频 Wi-Fi 2.4GHz/5GHz | 优先适配酒店、店铺、机场室内 Wi-Fi。 |
| 可选版本 | 4G Cat.1 模组 | 用于无稳定 Wi-Fi 或需要独立联网场景。 |
| BLE | 非音频用途可选预留 | 可用于配网/维护，不作为蓝牙耳机音频功能验收项。 |
| 天线 | FPC 天线 + 非金属天线窗口 | 1.0 不采用 LDS 镭雕天线，降低打样成本。 |
| 配置通道 | 二维码/NFC + H5/后台 + 云端下发 | 设备端高频切换与墨水屏低频菜单并存。 |

6.7 供电与充电

| 项目 | 目标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电池 | 1000mAh 聚合物超薄叠片电池，厚度目标 <= 3.5mm | 需提供电池规格书和安全认证信息。 |
| 充电 | Type-C，5V/1A 慢充 | 优先稳定和电池寿命。 |
| 待机 | 目标 7-10 天待机，需实测确认 | 以 Deep Sleep 条件下测试为准。 |
| 连续使用 | 需由 ODM 实测提供 | 按连续语音传输、间歇对话两种场景给出数据。 |
| 低功耗 | 连续对话会话结束或无有效语音/按键后进入低功耗；墨水屏低频刷新 | 要求提供功耗曲线和测试报告。 |

7. 端侧固件需求

端侧固件设计原则为高内聚、低复杂度、可维护。端侧负责音频采集、音频播放、网络连接、按键、墨水屏、设备状态、低功耗、日志和基础 OTA。业务逻辑、语种判定和第三方 API 路由尽量放在云端。

7.1 端侧功能模块

| 模块 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 启动与联网 | 秒级启动；自动连接预配置 Wi-Fi/4G；网络异常自动重连。 |
| 连续对话模式 | 短按翻译键后建立会话级流式音频通道；会话期间 VAD 自动断句和上传；再次短按或 20 秒无声/无按键结束会话。 |
| 音频采集 | 支持 16kHz/24kHz/48kHz 采样率评估，编码格式由云端协议确定。 |
| 音频上传 | 按需通过 Websocket / HTTP2 Streaming / 厂商成熟等效流式协议分片上传音频。 |
| 音频播放 | 接收云端 TTS 音频流或音频文件并通过内置扬声器播放。 |
| VAD 断句 | 检测静音满约 1.2 秒后自动断句，推送尾包；具体阈值可配置。 |
| 按键管理 | 翻译键、语言键、上键、下键的短按/长按/菜单确认逻辑。 |
| 墨水屏管理 | 显示当前语言对、电量、网络、设备编号、二维码、小语种菜单；不显示翻译文字；支持局部刷新。 |
| 低功耗 | 空闲后关闭麦克风、功放、网络连接或进入低功耗状态；唤醒后重连并同步配置。 |
| 设备配置 | 接收云端下发语言对、音量、网络、API 路由、菜单语言列表等配置。 |
| 日志 | 记录开机、联网、音频连接、连续对话开启/结束、语言切换、菜单选择、LID 低置信度、异常码、休眠/唤醒。 |
| OTA | 支持基础固件 OTA，但 1.0 业务升级不依赖频繁 OTA。 |

7.2 音频传输与设备状态

| 机制 | 要求 |
| --- | --- |
| 鉴权 | 设备连接时携带 device_id、token、firmware_version。 |
| 连接策略 | 不要求长期常连接；翻译触发后按需建立会话级短时流式连接，会话结束并空闲超时后断开。 |
| 心跳 | 仅在在线连接状态下发送心跳；进入睡眠前应上报 sleep_notice。 |
| 音频包 | 每包包含 session_id、sequence、timestamp、audio_payload。 |
| 尾包 | VAD 静音阈值触发 end_of_utterance 标识。 |
| 返回包 | 支持 partial_text、final_text、tts_audio、error、config_update；设备端仅播放 TTS，不显示翻译文本。 |
| 重连 | 断线后自动重连，必要时新建 session。 |

8. 云端 Middleware 需求

云端 Middleware 是本项目的核心软件层，负责设备接入、会话管理、自动语种识别、第三方 API 路由、低频语言列表配置、H5 配置、日志与运营管理。

8.1 目标架构

Device Badge

| session-level short-lived streaming audio

API Gateway / Device Access Layer

|

Session Manager + Device Manager

|

Middleware Router

|-- LID within selected language pair

|-- ASR Provider: iFlytek / Volcengine / Google / Tencent

|-- MT Provider: Google / Tencent / Volcengine / iFlytek

|-- TTS Provider: iFlytek / Google / Volcengine / Tencent

|-- Optional KB / Scenario Skills

|

TTS Audio Response -> Device Speaker

以上架构为目标参考架构，开发商可基于现有 ODM/云端方案提出等效实现方案，但必须满足端侧轻量化、云端集中调度、第三方 API 可切换、多语种可扩展原则。

8.2 云端核心模块

| 模块 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 设备接入层 | 管理设备 UUID、鉴权、在线/睡眠/离线状态、音频会话。 |
| 音频流处理 | 接收端侧音频流，进行分包、缓存、转码和转发。 |
| 自动语种识别 LID | 在当前语言对内判断输入语言，例如中日模式下判断中文或日语；需支持置信度阈值、低置信度降级和短句白名单。 |
| ASR 路由 | 按设备、场景、语言策略调用不同语音识别服务。 |
| MT 路由 | 按语言对、成本、延迟、可用性选择翻译服务。 |
| TTS 路由 | 将翻译结果转为语音，返回设备扬声器播放。 |
| 语言配置 | 支持中日、英日、韩日高频语言对，以及低频语言菜单配置。 |
| 配置下发 | 向指定工牌下发语言对、菜单列表、音量、网络、策略等配置包。 |
| 运营后台 | 设备列表、在线状态、语言配置、日志、API 调用量、异常统计、客户/门店分组。 |
| 安全合规 | 传输加密、设备鉴权、日志脱敏、API Key 云端管理。 |

8.3 自动语种识别 LID 与降级策略

由于 1.0 版本取消员工键/游客键，设备端不再通过按键区分说话方或翻译方向。云端中台需在当前语言对内进行自动语种识别。

中日模式下，系统需判断输入为中文普通话或日语，并自动翻译为另一种语言；英日模式下判断英语或日语；韩日模式下判断韩语或日语。

云端中台必须设置 LID 置信度阈值，建议初始阈值为 Confidence >= 0.8。仅当识别置信度达到阈值时，系统才执行自动方向翻译。

当 LID 置信度低于阈值时，系统不得直接输出高风险译文，应进入降级策略。

低置信度降级策略包括但不限于：

播放提示音或语音提示：“未识别清楚，请再说一遍”。

根据当前门店默认策略选择默认翻译方向，例如日本服务场景中可优先按“游客语言 -> 日语”方向处理，但须由后台配置。

对 OK、Yes、No、谢谢、ありがとう、はい、いいえ 等高频短句建立白名单处理。

记录低置信度日志、原始语言对、噪声环境、API 返回结果和最终处理策略，用于后续优化测试语料和云端策略。

8.4 第三方 API 对接原则

1.0 阶段不自研 ASR/MT/TTS 模型，优先购买成熟 API。

至少预留 2 家 API 供应商的适配能力，避免被单一供应商锁定。

第三方 API Key 不得写入端侧固件，必须在云端统一管理。

新增语种原则上通过云端配置、API 路由和语言代码实现，不应要求设备固件升级。

第三方 API 的价格、延迟、准确率、可用性需形成对比测试报告。

9. H5 / 后台配置需求

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 一机一码 | 每台设备背面显示/印刷唯一二维码，对应设备 UUID。 |
| 扫码进入 H5 | 员工或管理员扫码进入配置页面，查看设备信息和高级设置。 |
| 默认语言设置 | 设置设备开机默认语言对，例如中日。 |
| 更多语言管理 | 后台配置低频语言列表，决定墨水屏菜单显示哪些语言对。 |
| LID 策略配置 | 配置置信度阈值、默认方向、短句白名单和低置信度提示语。 |
| 设备绑定 | 显示设备编号、门店、当前语言、在线/睡眠/离线状态。 |
| 配置下发 | H5/后台提交后，云端通过 MQTT 或等价轻量通道向设备下发配置。 |
| 权限控制 | 不同客户/门店只能管理自己名下设备。 |

10. 性能指标与验收标准

| 指标 | 目标值 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 端到端响应延迟 | 目标 < 1.5 秒；理想场景接近 1 秒 | 稳定 Wi-Fi 下实测 100 轮短句。 |
| 连续对话模式 | 短按一次翻译键后，可连续完成多轮轮流对话，中途无需每句重复按键 | 稳定 Wi-Fi 下连续 10 分钟模拟柜台对话测试。 |
| 20 秒自动熔断 | 连续 20 秒无有效人声/按键后自动结束会话并进入低功耗 | 日志 + 功耗仪验证。 |
| 高频语言切换 | 语言键可在中日/英日/韩日之间循环切换 | 按键测试 + 语音播报 + 墨水屏刷新验证。 |
| 语言对内自动识别 LID | 中日/英日/韩日模式下可自动判断输入语言；建议 Confidence >= 0.8 执行自动方向翻译 | 300-500 条测试语料 + 噪声场景评测。 |
| LID 降级策略 | 低置信度时不直接播放高风险译文，需提示重说或执行默认策略 | 构造短句、噪声、混杂语音测试。 |
| 低频语言菜单 | 可通过墨水屏上/下键选择并确认 | 菜单操作测试，切换后云端配置生效。 |
| 墨水屏局部刷新 | 上/下键切换菜单目标响应 <=200ms | 样机实测，记录刷新延迟和残影。 |
| 墨水屏可靠性 | 柔性/塑料基材优先，需通过基础跌落/按压/装配可靠性验证 | ODM 提供屏幕规格书和可靠性报告。 |
| 收音距离 | 面对面 0.5-1.5m 可用 | 酒店/柜台场景实测。 |
| 静音断句 | 人声停止约 1.2 秒触发断句 | 日志和云端包时间戳验证。 |
| 待机功耗 | Deep Sleep 达到方案商可证明的低功耗水平 | 提供功耗曲线。 |
| 连续工作 | 需 ODM 提供实测数据 | 连续语音、间歇对话两组测试。 |
| 联网稳定性 | 8 小时内无频繁掉线；异常自动恢复 | 酒店/店铺 Wi-Fi 环境测试。 |
| 外放清晰度 | 柜台环境下听清，无明显破音/啸叫 | 现场主观 + 录音验证。 |

11. 日本场景测试语料

1.0 不要求使用测试语料进行模型训练或微调。测试语料仅用于产品验收，包括 ASR 识别准确性、自动语种识别、翻译质量、TTS 播报效果、端到端响应延迟和场景话术可用性评估。

首期建议建立 300-500 条日本酒店、免税店、机场及展会柜台高频场景测试语料。该语料作为验收测试集使用，不作为模型训练集。

测试语料覆盖酒店入住/退房、行李寄存、支付、免税购物、机场交通、异常投诉等高频场景。

每条语料建议包含：中文、日文、英文、韩文标准表达；场景标签；礼貌程度；是否涉及知识库；低噪/高噪音频样本。

如使用公开语料或第三方语料，开发商需明确数据来源、许可证和是否可商用。

12. 开发商 / ODM 交付物

12.1 硬件交付物

PCBA 方案说明书和核心器件清单。

BOM 初版报价和量产阶梯报价。

结构堆叠图、外壳开模建议、天线布局建议、墨水屏装配建议。

电池、麦克风、扬声器、天线、主控、Wi-Fi/4G 模组、墨水屏规格书。

墨水屏基材说明、抗压/跌落/装配良率评估、局部刷新测试报告。

样机 5-10 台，用于功能和场景测试。

功耗测试报告、音频测试报告、网络稳定性测试报告、墨水屏显示与刷新测试报告。

12.2 固件交付物

端侧固件源码或可维护交付包。

音频流协议文档。

连续对话模式状态机说明文档。

按键、墨水屏、LED/提示音、休眠、唤醒、OTA、日志说明。

烧录工具、测试工具和版本管理说明。

12.3 云端/软件交付物

云端翻译中台 / Middleware 架构设计文档。

设备管理后台 MVP。

H5 扫码配置页面。

第三方 ASR/MT/TTS API 适配层。

自动语种识别 LID、置信度阈值、降级策略、短句白名单与语言对配置逻辑说明。

LID 测试报告：中日/英日/韩日方向识别准确率、低置信度占比、误判案例和降级处理结果。

日志、监控、异常码、调用量统计。

部署文档、接口文档、测试报告。

13. 风险与需要开发商确认的问题

| 风险点 | 需要确认 |
| --- | --- |
| R818 成本与供货 | 请提供真实芯片/模组报价、MOQ、交期和可替代型号。 |
| 6-8mm 厚度 | 加入墨水屏后，请确认电池、喇叭、Type-C、天线、屏幕和外壳强度是否能满足。 |
| 墨水屏成本与结构 | 请确认屏幕尺寸、基材、刷新速度、驱动接口、开窗结构、保护片、装配良率和维修风险。 |
| 墨水屏刷新体验 | 请确认是否支持局部刷新，菜单切换响应是否可达到 <=200ms。 |
| 双麦降噪效果 | 请提供双麦基础降噪能力说明和实测样例。 |
| 自动语种识别 LID | 请验证中日、英日、韩日模式下的方向识别准确率、低置信度占比、延迟和嘈杂环境误判率。 |
| 连续对话功耗 | 请评估连续对话模式下的电池消耗、云端调用成本、热量和休眠策略。 |
| 1 秒响应 | 请结合网络、ASR、MT、TTS 供应商给出实测延迟。 |
| 1000mAh 续航 | 请提供连续工作、间歇对话、待机三种功耗测试。 |
| 日本市场认证 | 请评估 Wi-Fi/4G、电池、充电、无线认证和日本合规要求。 |
| 云端 API 成本 | 请估算每台设备每日/每月 API 调用成本，按中日/英日/韩日分别估算。 |
| 数据隐私 | 请明确音频是否存储、日志如何脱敏、客户数据如何隔离。 |

14. 报价与评估要求

请开发商分别报价：硬件 ODM、结构设计、墨水屏与按键结构、固件开发、连续对话模式、云端 Middleware、H5/后台、测试认证、小批量生产。

请提供 10 台、100 台、1000 台三个阶梯的预估单机成本。

请说明哪些模块为现成方案，哪些模块需要定制开发。

请提供项目周期排期，包括样机、调试、测试、小批量时间。

请列出需要我方提供的内容：外观 ID、云端账号、API 账号、日本测试语料、目标客户场景、低频语言列表等。

请单独说明若墨水屏无法满足柔性基材或 200ms 局部刷新目标，对成本、厚度、可靠性和替代方案的影响。