AI 工牌 1.0产品需求文档

需求等级说明

| 标识 | 含义 | ODM反馈要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 / MUST | 1.0必须实现；不满足将影响方案准入或首版发布。 | 确认支持方式、开发工作量、风险及依赖条件。 |
| P1 / SHOULD | 建议在1.0实现；可结合成本和排期确认是否纳入。 | 说明支持情况及增量报价。 |
| TARGET | 产品目标值；应尽力达到，但需结合样机和实际环境验证。 | 提供预计可达水平、测试方法和风险。 |
| TBD / EVT验证 | 现阶段不宜直接锁死，需在EVT或专项测试后确认。 | 提供建议值、可行性依据和验证计划。 |

0. 产品设计哲学

AI工牌不是传统的翻译软件或带屏翻译机，而是一类面向线下服务场景的可穿戴AI服务终端。

产品同时涉及实时翻译、对客服务、内部知识、员工操作和端云协同，因此系统设计不仅需要关注功能数量，还必须关注主链路稳定性、回答边界、人工控制、安全降级和长期可扩展性。

以下原则用于指导产品设计、技术方案、交互设计、异常处理及需求取舍。当存在多种可行方案时，应优先选择更符合以下原则的方案。产品哲学不能替代明确的P0需求，也不能作为降低已确认功能或验收标准的理由。

0.1翻译优先

实时翻译是产品的核心主链路，其可用性和稳定性优先于游客知识库、员工知识库及其他增强能力。

任何知识库检索、内容生成、后台配置或附加功能发生异常时，不得阻塞、破坏或导致普通翻译链路退出。系统恢复后，应优先恢复基本翻译能力。

0.2 关键对客回答由员工确认

涉及对客标准答案、服务承诺或可能影响客户权益的内容时，员工拥有最终确认权。

游客知识库可以识别问题并推荐已审核答案，但在1.0版本中，不得未经员工确认直接向游客播报。AI负责辅助判断和提供候选，员工负责最终决定是否使用。

0.3 不确定时不得猜测

当语言识别、语音识别、知识检索、权限、设备状态或网络状态存在不确定性时，系统不得通过猜测生成看似确定的结果。

系统应根据场景采取明确提示、要求重说、保持当前语言、静默降级、返回暂无资料或引导员工人工处理等安全方式。

0.4 云端智能，端侧可靠

语言识别、语音识别、机器翻译、知识检索和受控生成等AI能力主要部署在云端，以便持续优化、切换供应商和更新模型。

端侧设备专注于高质量音频采集、稳定联网、低延迟传输、可靠播放、状态管理、异常恢复、OTA和长时间稳定运行。

端侧工程方案不得因追求本地智能能力而降低设备的稳定性、功耗、续航或可维护性。

0.5语音优先，屏幕辅助

语音是AI工牌的主要输入和输出方式。员工和游客应优先通过自然说话完成沟通，不应依赖阅读屏幕、触摸输入或复杂菜单操作。

屏幕主要用于显示模式、语言、网络、电量、知识候选和系统状态等低频信息，不替代主要语音交互，也不显示实时翻译全文。

0.6 安全优先于便利

涉及客户承诺、退款赔偿、内部流程、敏感资料、知识权限和系统异常时，安全性、可控性和可追溯性优先于自动化程度和操作便利性。

系统应确保游客知识库与员工知识库隔离、回答有明确来源、操作和异常可记录、权限和数据范围可追踪。无法确认安全边界时，应选择不回答或交由员工处理。

1. 项目背景与产品目标

1.1 项目背景

本项目拟开发一款面向日本B端服务市场的可穿戴AI工牌，主要部署在酒店前台、免税店柜台、机场服务台、餐饮门店及展会接待台等室内、网络覆盖较稳定的场景。产品帮助不同基础语言的员工与海外游客完成日语、中文、英语、韩语等语种之间的双向语音沟通。

除实时翻译外，产品还提供两类知识服务：一是面向游客的已审核标准答案辅助播报，二是面向员工的内部知识库问答。产品目标是降低跨语言服务成本、减少标准回答偏差、缩短新员工培训周期，并帮助非日语母语员工更快掌握岗位知识。

1.2 产品目标

| 目标维度 | 产品目标 |
| --- | --- |
| 跨语言服务 | 员工无需手持翻译设备，通过工牌完成与游客的连续轮流语音沟通。 |
| 服务标准化 | 对低风险、高频游客问题提供已审核标准答案，由员工确认后播报，避免自动做出未经授权的承诺。 |
| 员工赋能 | 员工可用自己的基础语言查询门店SOP、培训资料、设备操作和异常处理流程。 |
| 低学习成本 | 日常翻译以“一次短按开始、连续轮流说话”为主，尽量减少菜单和重复按键。 |
| 可运营性 | 支持设备、语言、网络、知识库和异常日志的后台配置与分析。 |
| 可量产性 | 采用成熟联网音频硬件平台，由ODM完成端侧软硬件开发、验证和量产导入。 |

1.3 1.0成功判断

在典型日本服务场景中，员工和游客能够以自然轮流说话的方式完成基本沟通。

网络、知识库或自动语言识别发生异常时，设备可以安全降级，不出现状态卡死、错误自动承诺或跨知识库泄漏。

员工能够独立触发内部问答，并获得有依据、可追溯或明确“暂无资料”的回答。

ODM样机能够完成双频Wi-Fi、音频采集、流式上传、TTS播放、TTS打断、OTA、日志及长时间稳定运行验证。

2. 产品定位、系统边界与分工

2.1 产品定位

本产品是“可穿戴联网音频终端 + 云端翻译中台 + 双知识库服务 + 低频状态屏”的组合，不是以屏幕文本交互为核心的聊天翻译机。

设备端不显示实时译文；主交互为语音输入、扬声器播放、实体按键、呼吸灯和简短状态提示。

自动语种识别是默认便利能力，人工固定语言对是稳定性兜底能力，两者必须并存。

端侧不运行本地大模型、本地RAG、本地完整知识库或开放式互联网搜索。

2.2 系统组成

| 层级 | 主要组成 | 责任方 |
| --- | --- | --- |
| 端侧设备 | 四麦音频采集、DSP处理、按键、屏幕、呼吸灯、扬声器、双频Wi-Fi、流式通信、OTA、日志及异常恢复。 | ODM |
| 云端中台 | 设备接入、会话管理、LID、ASR、机器翻译、TTS路由、播放控制、配置下发。 | 甲方 |
| 游客知识库 | 门店级已审核FAQ、风险规则、候选生成、员工确认后答案播报。 | 甲方云端；ODM实现端侧提示与确认 |
| 员工知识库 | 内部资料导入、固定问答或受控RAG、跨语种检索、依据记录及TTS。 | 甲方云端；ODM实现端侧问答交互 |
| 运营后台/H5 | 设备、语言、网络、知识库、版本、日志与权限配置。 | 甲方 |

2.3 甲方与ODM总体责任边界

| 领域 | 甲方责任 | ODM责任 |
| --- | --- | --- |
| 产品与业务 | 定义用户场景、业务流程、P0范围、云端规则和验收原则。 | 理解需求、提出端侧方案、风险和替代建议，并按确认范围实现。 |
| 端侧软硬件 | 提供产品级结果要求和端云协议。 | 整机硬件、结构、声学、射频、电源、嵌入式固件、端侧UI、联调和量产导入。 |
| 云端能力 | ASR、LID、MT、TTS、双知识库、后台、数据隔离和云端监控。 | 完成设备接入、音频上传、结果解析、播放和事件上报。 |
| 验收 | 提供业务语料、云端环境及联合验收规则。 | 完成端侧工程测试，提供原始数据、日志和报告，并参与联合验收。 |
| 声学结构设计与调音 | 提供目标使用场景、背景噪声条件、拾音距离、声学性能目标、测试语料及验收标准；提供云端ASR测试环境，并参与EVT、DVT阶段验收。 | 主导麦克风阵列布局、麦克风开孔、扬声器独立声腔、密封与减震结构、数字域AEC参考链路、波束成形、降噪、VAD、AEC及DSP参数调校；完成声学问题定位和整改，并提交声学设计说明、DSP调参文件、原始测试数据及调音报告。 |

3. 用户、场景与网络假设

3.1 主要用户

| 用户 | 主要需求 |
| --- | --- |
| 一线服务员工 | 快速听懂游客问题并回答；在不熟悉流程时查询内部知识。 |
| 海外游客 | 用自己的语言自然提问并听到员工译文或已审核标准答案。 |
| 门店管理者 | 配置员工语言、候选语种和门店知识，查看设备与异常情况。 |
| 甲方运营与技术团队 | 管理云端服务、知识库、设备版本、调用量和故障。 |

3.2 典型场景

| 场景 | 典型流程 | 网络假设 |
| --- | --- | --- |
| 酒店前台 | 员工开启自动翻译；游客提问后播放译文。如命中低风险标准答案，员工按OK确认后向游客播放。员工可查询入住、退房、客诉等SOP。 | 酒店2.4GHz/5GHz Wi-Fi可用；4G为可选补充。 |
| 免税店柜台 | 处理商品、支付、免税流程等沟通；短词、数字和品牌名不应导致会话语种漂移。 | 门店双频Wi-Fi可用。 |
| 机场服务台 | 处理问路、行李、登机口和交通咨询；识别不稳定时可切换固定语言对。 | 机场双频Wi-Fi可用。 |
| 餐饮门店 | 处理营业时间、座位、菜品和设施问题；员工可查询过敏源提示和投诉处理步骤。 | 门店双频Wi-Fi可用。 |
| 展会接待 | 短时高频接待不同游客；每位新游客可结束并重新开启会话，重置语种记忆。 | 展馆双频Wi-Fi可用。 |

3.3 使用环境假设

主要为室内服务场景，但应考虑酒店大堂、餐厅、展馆等中等背景噪声。

员工佩戴工牌，员工侧为近场说话；游客通常位于柜台前方中距离区域。具体拾音距离和角度以工程规范及EVT测试冻结。

主版本依赖稳定联网；网络异常时应明确提示并自动恢复，不承诺离线翻译。

设备可能多人、跨班次共用，staff_language需要易于切换并在重启后按配置保留。

4. AI工牌1.0版本范围

4.1 P0 / MUST

可穿戴工牌形态，包含四麦克风、内置扬声器、状态屏、实体按键、呼吸灯、Type-C充电及双频Wi-Fi。

短按翻译键开启或结束连续轮流翻译；会话空闲超时后自动结束并进入低功耗状态。

员工设置staff_language；云端在有限候选语种内识别游客语言，并在会话级锁定visitor_language。

支持AUTO和固定语言对；自动识别不可靠时可以人工切换。

1.0默认采用内置扬声器外放，游客→员工、员工→游客的翻译TTS、游客知识库答案、员工知识库答案和系统提示音均通过内置扬声器播放。

端云协议及端侧播放软件应采用可扩展的音频输出路由设计，为后续支持蓝牙耳机、导游耳麦或定向扬声器预留软件架构能力。

游客问题的正常翻译与游客知识库匹配并行；高置信度、低风险且已审核的答案仅在员工按OK确认后播放。

独立员工问答键；员工使用staff_language提问，云端检索员工知识库并以staff_language返回TTS。

游客知识库和员工知识库通过query_scope、客户、门店、索引和权限强隔离。

设备支持播放中新语音或按键打断、网络断线重连、基础OTA、日志、设备UUID和远程配置。

云端ASR、MT和TTS预留多供应商适配能力；供应商API Key仅保存在甲方云端。

知识库、网络或云端异常不得导致端侧状态机卡死；普通翻译主链路优先恢复。

4.2 P1 / SHOULD

门店级候选语种配置，例如部分酒店仅启用日、中、英。

低频语种通过屏幕、H5或后台人工选择，不进入首版自动识别候选。

员工基础语言首版支持日、中、英、韩，并允许按客户启用越南语、泰语、印尼语等。

游客知识库未命中统计、候选采用率、固定答案TTS预生成缓存。

员工知识库批量导入、版本管理、知识分类、问答日志、未命中统计及TTS缓存。

后台查看设备在线状态、当前模式、语言、Wi-Fi频段、信号质量、重连次数及异常统计。

4.3 后续版本候选

4G独立联网版本

员工扫码登录及角色权限

培训考核与学习记录

NFC员工身份识别

更多本地化语种及场景模板

设备组级策略与高级运营分析

5. 总体业务流程与产品架构

5.1 总体数据流

| 步骤 | 端侧设备 | 甲方云端 |
| --- | --- | --- |
| 1. 采集 | 根据当前状态采集员工或游客语音，完成端侧音频前处理、VAD和分片。 | 接收设备鉴权、会话上下文和音频流。 |
| 2. 理解 | 上传音频与状态，不在端侧执行开放式语义判断。 | 执行LID、ASR、翻译或知识库检索。 |
| 3. 决策 | 按照云端返回更新visitor_language、候选状态和播放动作。 | 维护会话语言、知识候选、回答策略和异常降级。 |
| 4. 输出 | 播放TTS、显示简短状态、响应按键并上报播放结果。 | 返回TTS音频/URL、播放动作、候选、配置和错误码。 |
| 5. 运营 | 记录端侧网络、按键、音频、播放、OTA和错误日志。 | 汇总设备、调用、语言、知识库和异常数据。 |

5.2 主链路优先级

优先级原则 普通翻译是首要主链路。游客知识库是并行增强，员工知识库是独立触发能力。任何知识库异常不得阻塞或破坏普通翻译；网络恢复后设备应优先恢复可用状态。

6. 产品交互设计

6.1 总体原则

员工日常翻译维持“一次短按开始、连续轮流说话”的低认知负担。

游客无需学习额外操作；游客知识库复用本次发言，不要求重复提问。

员工语言在首次使用、班次切换或更换员工时设置，不要求每次问答重新选择。

1.0所有TTS默认通过内置扬声器外放；设备需要通过声学设计、AEC和播放/采集控制降低回声与串音。端侧播放架构应避免与单一输出设备深度耦合，为后续扩展其他音频输出方式保留能力。

自动判断失败时应提示重说、保持当前语言或允许人工切换，不得猜测输出。

屏幕只显示模式、语言、网络、电量及状态，不显示实时译文。

6.2 按键定义

| 按键 | 短按 | 长按/其他 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 翻译键 | 开启或结束连续翻译；员工问答状态下优先退出问答。 | 无复杂长按要求。 | 主业务键。 |
| 员工问答键 | 进入问答；等待中再次短按取消；播放中短按停止。 | 1.0不建议配置复杂长按。 | 建议使用“？”或书本图标。 |
| 方向键 | 菜单移动。 | — | 不承担日常音量调节。 |
| OK键 | 菜单确认；游客知识候选状态下确认播放。 | — | 员工知识回答无需二次确认。 |
| 侧边开机键 | 亮屏/息屏。 | 长按开机/关机。 | 实体侧键。 |
| 侧边音量+/- | 调节整机扬声器音量。 | 可长按连续调节。 | 作用于所有TTS和提示音。 |

6.3 员工语言设置

| 场景 | 推荐交互 |
| --- | --- |
| 首次使用 | 通过开机引导、设备菜单、H5或后台设置staff_language，员工选择“我的语言”。 |
| 多人共用 | 每个班次开始时确认当前员工语言，或由后台临时下发。 |
| 更换员工 | 在设备菜单中切换，或由H5/后台配置。 |
| 问答过程中 | 不弹出语言选择，默认按staff_language识别和回答。 |

6.4 自动翻译会话流程

1. 员工确认staff_language，短按翻译键进入AUTO或固定语言对模式。AUTO模式下visitor_language初始为unknown。

2. 游客首次有效发言后，云端仅在该门店启用的候选语种中执行LID；短词、噪声和低置信度内容不用于锁定。

3. 首个满足质量条件且不同于staff_language的完整句确立visitor_language。

4. 游客发言被翻译为staff_language，通过扬声器播放给员工。

5. 员工以staff_language回答，云端翻译为已锁定visitor_language，通过扬声器播放给游客。

6. 会话中不因品牌名、数字、短词或偶发第三语言自动切换visitor_language。会话结束、空闲超时、人工切换或设备重启后重置。

6.5 游客知识库辅助答复流程

定义：游客正常提问一次后，同一份最终ASR文本同时进入翻译链路和当前门店游客知识库。普通翻译照常播放；只有高置信度、低风险、已审核并在有效期内的标准答案才形成候选。

1. 游客发言完成后，端侧上传音频；云端生成最终ASR文本。

2. 云端同时执行普通翻译和游客知识库匹配。

3. 普通翻译不等待知识库结果，照常向员工播放。

4. 命中合格答案时，云端下发candidate_id、expires_at和提示动作。

5. 端侧通过呼吸灯和简短屏幕状态提示员工；未命中时保持静默。

6. 员工在候选有效期内按OK后，端侧上报确认事件，并播放visitor_language答案TTS。

7. 候选未确认、过期、出现新一轮语音或会话结束时自动清除。

6.6 员工知识库问答流程

1. 员工短按问答键，进入员工问答状态；屏幕显示“员工问答：请提问”，呼吸灯提示正在监听。

2. 员工以staff_language提问，端侧完成采集、VAD和音频上传。

3. 请求携带query_scope=staff、staff_language、customer_id、store_id、device_id及session_id等上下文。

4. 云端完成ASR、必要的跨语种标准化和当前授权资料检索。

5. 云端仅依据固定问答或授权资料进行受控总结；无依据时返回“员工知识库中暂无明确说明”。

6. 云端以staff_language生成TTS，端侧播放。

7. 本轮结束后端侧返回原状态，不清空visitor_language，不修改translation_mode。

6.7 屏幕与呼吸灯状态

| 状态 | 呼吸灯/指示 | 屏幕 | 音频 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待机/翻译中 | 常规或关闭 | 模式、staff_language、visitor_language、电量、网络 | 按翻译逻辑 |
| 游客知识候选 | 持续呼吸 | FAQ或标准答案候选提示 | 员工按OK前不播放答案 |
| 员工问答监听 | 蓝色慢呼吸 | 员工问答：请提问 | 短提示音 |
| 员工问答处理中 | 蓝色快闪 | 正在查询员工知识库 | 无 |
| 找到答案 | 绿色短亮 | 已找到答案 | 播放TTS |
| 未找到答案 | 黄色闪烁 | 暂无明确答案 | 播放未命中提示 |
| 网络异常 | 红色闪烁 | 网络异常，请稍后再试 | 错误提示音 |
| 取消/结束 | 灯光熄灭 | 已退出当前状态 | 短提示音 |

6.8 音频输出路由

| 事件 | 目标语言 | 输出 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游客发言 | staff_language | 工牌扬声器 | 供员工听取译文。 |
| 员工发言 | visitor_language | 工牌扬声器 | 供游客听取译文。 |
| 游客知识答案 | visitor_language | 工牌扬声器 | 员工确认后播放。 |
| 员工知识答案 | staff_language | 工牌扬声器 | 问答键触发后直接播放。 |
| 低置信度/未知 | — | 提示音或静默 | 不得猜测播放。 |

7. 双知识库产品规则

7.1 两类知识库的关系

| 项目 | 游客知识库 | 员工知识库 |
| --- | --- | --- |
| 使用对象 | 游客/顾客 | 员工/培训人员 |
| 触发方式 | 翻译中并行匹配，员工按OK确认 | 独立问答键 |
| 输入语言 | visitor_language或游客本句语言 | staff_language |
| 输出语言 | visitor_language | staff_language |
| 内容 | 对客标准答案 | 内部SOP、手册、流程和岗位知识 |
| 回答策略 | 固定、已审核答案；不自由生成承诺 | 固定问答或受控RAG；必须依据授权资料 |
| query_scope | customer | staff |
| 隔离要求 | 不得调用员工资料 | 不得进入游客自动候选链路 |

7.2 游客知识库规则

只对识别为游客发言的完整句进行匹配；员工发言不触发。

只检索当前设备绑定客户/门店的已发布内容，不得跨客户或跨门店调用。

推荐匹配顺序为：标准问题及同义问法、关键词/意图规则、多语言语义匹配。

需综合ASR质量、知识相似度、Top1领先差值、风险等级、答案有效性和候选有效期。

价格、退款、赔偿、投诉、房型变更、特殊承诺等高风险问题不进入首版自动候选。

缺少对应visitor_language已审核答案或可用TTS时，不得下发候选。

7.3 员工知识库规则

员工知识库不是开放式互联网搜索，只使用当前客户/门店授权资料。

支持跨语种问答：员工可以用staff_language提问，云端可转换为kb_base_language检索，再以staff_language回答。

受控RAG不得脱离资料编造流程、赔偿规则或服务承诺。

找不到依据时必须返回明确的未命中提示，不得通过常识补全内部制度。

后台应记录source_refs，用于追溯命中文档、版本和段落；设备端不强制显示。

7.4 内容处理边界

| 内容类型 | 推荐方式 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 高频标准问题 | 固定问答 | 答案稳定、审核后发布。 |
| SOP/培训手册 | 受控RAG | 仅从授权资料提取步骤。 |
| 敏感内部规则 | 受控RAG + 权限控制 | 按客户、门店或后续员工角色控制。 |
| 资料缺失 | 不回答 | 返回“员工知识库中暂无明确说明”。 |

8. 端侧产品级要求（ODM范围）

阅读说明 本章定义端侧必须达到的产品结果，不锁死全部工程实现。芯片连接、阵列坐标、结构公差、DSP参数、DFM和产测方法等详见《端侧工程技术规范》。ODM可提出等效或更优方案，但不得降低P0结果。

8.1 产品形态与基础硬件

| 项目 | 产品要求 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 形态 | 胸牌/工牌式可佩戴终端，适配日本服务业制服。 | P0 |
| 尺寸与重量 | 目标约60mm × 100mm，厚度和重量以佩戴体验、天线、电池及声学可行性综合评估。 | TARGET / EVT验证 |
| 外壳 | 可采用黑金等商务配色；金属外壳须保留无线天线所需非金属区域。 | TARGET |
| 显示 | 背面低功耗彩屏，用于状态和低频设置，不显示实时译文。 | P0 |
| 按键 | 翻译、员工问答、方向/OK、侧边开机、侧边音量+/-。 | P0 |
| 音频输出 | 内置扬声器和功放，所有TTS统一外放。 | P0 |
| 充电 | Type-C充电，具备电池和温升保护。 | P0 |

8.2 音频采集与声学结果

| 要求 | 产品级结果 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 四麦音频前端 | 采用 4 颗数字硅麦克风 + Knowles IA8201 等专用 DSP，实现员工近场（通道 A）与游客中远场（通道 B）物理分流 Beamforming | P0 |
| 降噪/VAD/AEC | 具备降噪、VAD和数字参考AEC；扬声器播放时不得出现严重自回声、循环识别或啸叫。 | P0 |
| 员工侧拾音 | 佩戴状态下，员工正常说话应稳定采集；建议近场区域0.3-0.5m作为验证基准。 | TARGET |
| 游客侧拾音 | 柜台前方常用距离应稳定采集；首轮以1.5m为目标，2.0m可作为增强目标。 | TARGET / EVT验证 |
| 衣物摩擦 | 正常步行、挂绳摆动和轻微衣物接触不应造成持续误触发或明显低频爆音。 | TARGET / EVT验证 |
| TTS打断 | 新有效语音或按键停止后，目标500ms内停止当前TTS并恢复采集。 | P0 |

8.3 网络与无线

整机必须实际支持2.4GHz和5GHz双频Wi-Fi，不接受仅理论可外接但未在样机跑通的方案。

支持扫描、连接、保存网络、断线自动重连、频段切换、连接质量日志和WSS会话恢复。

金属结构、天线净空、功耗和日本无线认证影响由ODM在方案阶段说明。

4G为可选项，不纳入默认1.0 P0，除非双方另行确认。

8.4 供电、续航与热体验

| 项目 | 要求 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 电池 | 优先约1500mAh超薄聚合物电池；如更小容量能满足续航，可由ODM提出。 | TARGET |
| 间歇使用 | 双频Wi-Fi、正常音量和间歇对话下，目标8-12小时。 | TARGET / EVT验证 |
| 连续翻译 | 有效连续翻译目标约4-6小时。 | TARGET / EVT验证 |
| 深度待机 | 目标不低于7天；具体保持网络方式由工程方案定义。 | TARGET / EVT验证 |
| 温升 | 正常及高负荷工作时，外壳温度不得影响安全佩戴，不得无预警复位或死机。 | P0；量化值见工程规范 |
| 功耗报告 | ODM应提供不同频段、音量、工作模式和电池容量下的实测曲线。 | P0交付要求 |

8.5 固件与设备状态

端侧应采用稳定的事件驱动状态机，实现翻译、游客知识候选、员工问答、网络异常、OTA等状态。

员工问答结束后必须返回原翻译状态，不清空visitor_language。

网络或云端异常后应返回安全状态，不能无限等待或需要用户频繁重启。

支持音频流上传、TTS接收与播放、播放中断、远程配置、基础日志和设备状态上报。

设备应具备看门狗、异常重启记录和安全恢复能力。

8.6 OTA、日志与安全

支持远程OTA，升级包需进行完整性校验；升级失败或中断后设备必须能够恢复到可用版本。

日志至少覆盖版本、网络、会话、按键、音频上传、TTS播放/打断、候选、员工问答、OTA和错误码。

日志不得记录不必要的完整敏感语音或明文凭证；具体留存策略由甲方确认。

云端服务商API Key不得写入端侧固件；设备只保存甲方签发的设备身份或短期凭证。

9. 云端产品要求（甲方范围）

9.1 云端目标架构

设备音频进入甲方设备接入与会话管理层后，根据业务状态进入翻译链路、游客知识库分支或员工知识库分支。翻译链路包括LID、ASR、机器翻译和TTS；知识库链路包括风险判断、检索、答案控制和TTS。知识库异常不得阻塞翻译主链路。

9.2 核心模块

| 模块 | 要求 |
| --- | --- |
| 设备接入与会话 | 设备鉴权、在线/睡眠/离线、会话、模式、网络状态、事件和配置管理。 |
| LID与语种管理 | 在候选语种范围内识别；过滤短句；维护staff_language、visitor_language和锁定状态。 |
| ASR/MT/TTS路由 | 根据语言、延迟、成本和可用性路由供应商；支持多供应商降级。 |
| 游客知识库 | 基于客户、门店、visitor_language和final_text生成可确认候选。 |
| 员工知识库 | 基于query_scope=staff和授权资料进行固定问答或受控RAG。 |
| 播放控制 | 返回扬声器播放、停止、候选提示和过期动作。 |
| 配置下发 | 语言、阈值、短词策略、模式、音量和功能开关。 |
| 运营与安全 | 日志、调用量、错误、权限、加密、脱敏和客户/门店隔离。 |

9.3 LID与会话记忆原则

首版候选语种至少覆盖ja-JP、zh-CN、en-US、ko-KR。

LID置信度阈值由供应商评分口径和测试集校准，不在PRD中固定为单一数值。

首次锁定只接受达到最低语音时长、非短词、质量合格且不同于staff_language的有效句。

锁定后不因单句第三语言、品牌名或数字自动切换。

会话结束、空闲超时、人工模式切换或重启后清空visitor_language；员工问答不清空。

系统应支持配置短词白名单。短词白名单用于处理“Hello”“Yes”“No”“OK”等场景高频短语，允许其在语言已锁定后进入正常识别和翻译流程。除非经过专项测试并由后台明确启用，单个白名单短词不得独立触发visitor_language首次锁定或会话内语种切换。

短词白名单、最短有效语音时长、最低LID置信度、品牌名及数字过滤规则应支持后台配置，并记录相关判断日志，便于后续分析和调优。

9.4 跨语种员工问答

1. 按staff_language调用对应ASR。

2. 如提问语言与kb_base_language不同，可翻译为基准语言或使用原文与译文混合检索。

3. 只检索当前客户/门店授权资料。

4. 根据命中片段生成简洁答案并记录source_refs。

5. 将答案转换为staff_language并生成TTS。

10. 端云接口与联合责任

10.1 接口原则

设备与云端优先采用全双工WSS或双方确认的等效流式协议。

端侧负责采集、分片、上传、缓存控制、结果解析、播放和事件上报；云端负责语言、语义、翻译和知识决策。

音频编码、采样率、帧长、心跳、重连、鉴权、错误码和消息时序在《端云通信接口规范》中冻结。

ODM应先接入甲方Mock环境，再接入测试环境和正式环境。

10.2 最低业务上下文

| 字段/事件 | 用途 |
| --- | --- |
| device_id / token | 设备身份与鉴权。 |
| customer_id / store_id | 客户和门店数据隔离。 |
| mode / query_scope | 区分翻译、游客知识和员工知识。 |
| staff_language / visitor_language | 输入、输出语言和会话状态。 |
| session_id / sequence / timestamp | 会话和音频帧顺序。 |
| firmware_version / hardware_version | 版本定位和兼容性管理。 |
| wifi_band / network_state | 网络分析和异常定位。 |
| playback_event / button_event | 播放完成、中断和员工确认。 |

10.3 故障定位责任原则

| 问题类型 | 首要责任方 | 共同定位依据 |
| --- | --- | --- |
| 端侧无音频、音频失真、丢帧 | ODM | 端侧原始音频、DSP输出、序列号、抓包。 |
| 端侧网络断线、无法重连 | ODM | Wi-Fi/RSSI、WSS日志、路由器与抓包。 |
| ASR/LID/翻译结果错误 | 甲方 | 云端请求、供应商结果、语料和音频质量。 |
| 知识库错误或越权 | 甲方 | query_scope、索引、权限、知识版本和日志。 |
| TTS收到但未播放/无法打断 | ODM | 返回包、播放队列、功放和端侧状态。 |
| 端到端延迟超标 | 双方 | 端侧VAD尾包、上传、云端各阶段、下载和播放时间戳。 |

11. H5与运营后台需求

| 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 设备绑定 | 设备编号、客户、门店、模式、语言、网络和版本。 | P0 |
| 默认模式 | 设置开机默认AUTO或固定语言对。 | P0 |
| 候选语种 | 按客户或门店启用日、中、英、韩及其他语种。 | P0 |
| LID策略 | 支持配置LID置信度阈值、最短有效语音时长、短词白名单、品牌名/商品名/型号词表、数字类内容过滤规则、第三语言片段处理规则及visitor_language锁定和重置策略。 | P0 |
| 网络管理 | 查看频段、RSSI、重连次数、最近网络和错误码。 | P1 |
| 音量配置 | TTS、提示音及静音策略；设备侧按键可实时调节。 | P1 |
| 游客知识管理 | 标准问题、同义问法、关键词、风险、多语言答案和审核发布。 | P0 |
| 员工知识管理 | FAQ及文档导入、分类、版本、审核、发布和下线。 | P0 |
| 知识绑定 | 绑定客户、门店和设备组，禁止跨租户访问。 | P0 |
| 日志分析 | 语言、网络、播放、候选、问答、延迟和错误。 | P1 |
| 权限 | 客户/门店仅管理名下设备和知识；员工细分角色后续扩展。 | P0基础/P2扩展 |

12. 性能目标与产品级验收

12.1 核心指标

| 指标 | 目标/要求 | 责任属性 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 翻译会话启动 | 短按翻译键后1秒内进入监听状态并显示模式。 | ODM端侧 | P0 |
| 员工问答启动 | 短按问答键后1秒内进入问答状态。 | ODM端侧 | P0 |
| TTS打断 | 新有效语音或按键后，目标500ms内停止播放。 | ODM端侧 | P0 |
| 翻译响应延迟 | 从VAD尾包至TTS首帧播放目标≤2秒，理想≤1.5秒。 | 端云联合 | TARGET |
| 游客语种识别 | 安静环境完整句目标≥95%，典型噪声场景目标≥90%。 | 端云联合 | TARGET；测试集校准 |
| 员工ASR | 安静环境常用语句目标≥95%，典型噪声场景目标≥90%。 | 端云联合 | TARGET |
| 网络恢复 | Wi-Fi断开/重连后设备可自动恢复，不需重启。 | ODM为主、甲方配合 | P0 |
| 长稳运行 | 连续运行12小时以上，不出现状态卡死、明显内存泄漏或无法重连。 | ODM端侧 | P0 |
| 间歇续航 | 目标8-12小时。 | ODM端侧 | TARGET / EVT验证 |
| 连续翻译 | 目标4-6小时。 | ODM端侧 | TARGET / EVT验证 |
| 员工答案依据 | 命中时记录source_refs；无资料时明确未命中，不得编造。 | 甲方云端 | P0 |
| 知识隔离 | 不得跨客户、跨门店或跨query_scope调用。 | 甲方为主；ODM正确传参 | P0 |
| 员工/游客通道隔离度 | 通道A与通道B的隔离度 ≥18dB | ODM端侧 | TARGET / EVT验证 |
| AEC回声消除能力 | 稳态ERLE ≥30dB | ODM端侧 | TARGET / EVT验证 |

12.2 声学与拾音验收原则

员工侧和游客侧使用不同典型位置进行测试；具体距离、角度、噪声声压级及语料在工程规范和验收规范中冻结。

端侧需提供可用于定位的原始或处理后音频样本，确认无明显电流音、物理剪峰、持续自回声和系统性首字丢失。

云端ASR准确率作为联合结果；若音频输入已达到约定质量但ASR仍不达标，由甲方优化云端供应商或模型。

游客2.0m远场、衣物摩擦识别率、AEC残余量等高要求指标，先作为TARGET，由EVT实测决定是否升级为DVT硬指标。

12.3 游客与员工知识库验收

| 验收项 | 要求 |
| --- | --- |
| 游客候选 | 低风险、高置信度、已审核答案可下发；高风险、低置信度和未发布内容不得形成可播放候选。 |
| 确认链路 | 员工按OK前不播报；候选过期、新语音或会话结束时清除。 |
| 员工跨语种检索 | 员工使用非知识库基准语言提问时仍能命中对应SOP/FAQ。 |
| 依据与未命中 | 命中时保留资料版本和段落；资料缺失时明确提示暂无说明。 |
| 异常隔离 | 任一知识库错误不得使普通翻译退出或崩溃。 |

13. 测试场景与语料范围

13.1 业务语料

翻译：酒店入住、退房、早餐、Wi-Fi、交通、支付、免税、问路、行李、登机口、餐饮及展会接待。

游客知识库：每个试点门店20-50条高频固定问答，并准备近似问法、低置信度、高风险和无关问题。

员工知识库：SOP、客诉处理、设备联网、异常处理、门店规则和培训手册，每条知识准备多语种问法。

13.2 环境与异常场景

| 类别 | 场景 |
| --- | --- |
| 噪声 | 安静办公室、酒店大堂、餐厅背景声、多人同时说话、TTS播放中收音。 |
| 网络 | 2.4GHz拥堵、5GHz弱信号、AP切换、路由器重启、云端超时、WSS断线重连。 |
| 误操作 | 连续按翻译键/问答键、播放中调音量、播放中取消、员工问答中切换翻译。 |
| 稳定性 | 12小时长稳、反复会话、反复断网、反复播放和OTA异常恢复。 |
| 佩戴 | 挂绳摆动、衣物摩擦、正常走动和不同制服材质。 |

14. 数据安全、隐私与日本市场适配

所有设备与云端通信应使用加密连接，并通过设备身份和短期凭证鉴权。

客户、门店、设备组和双知识库必须在数据层、索引层、权限层和接口层进行隔离。

日志应脱敏，避免长期保存无必要的完整语音、明文个人信息和云端密钥。

语音留存、隐私告知、数据存储区域及日本个人信息保护相关要求，由甲方法务和业务在试点前确认；ODM需配合端侧实现必要开关和标识。

双频Wi-Fi、无线器件、电池和整机销售所需认证，由双方在方案阶段确认范围、持证主体、费用和排期；具体要求进入工程规范及后续商务文件。

- 风险与缓解措施

15.1重点关注风险

以下风险为AI工牌1.0当前阶段需要重点关注的项目级风险。风险状态及缓解措施应在技术方案、EVT、DVT和PVT阶段持续更新。

| 风险 | 可能影响 | 缓解措施 | 验证阶段 | 验证阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机温升风险 | 双频Wi-Fi持续传输、DSP运行、扬声器大音量播放及充电可能造成外壳温度过高、系统降频、异常重启或影响佩戴体验。 | ODM在器件选型、PCB布局和结构设计阶段进行热仿真或热评估；高功耗器件进行合理隔离并设计散热路径；固件增加温度监控、过温降功耗及异常保护；在连续上传、最大音量播放和充电等极限工况下进行整机温升测试。 | ODM端侧 | EVT验证，DVT验收 |
| 续航不足风险 | 四麦、DSP、双频Wi-Fi、屏幕和扬声器同时运行可能无法达到一个工作班次的续航目标。 | ODM应在方案阶段提交分模块功耗预算，分别测试2.4GHz、5GHz、不同音量、连续翻译和间歇对话；端侧应实现会话结束后的麦克风高功耗链路、屏幕和功放关闭策略；根据样机结果评估1000mAh与1500mAh电池方案。 | ODM端侧 | EVT验证，DVT验收 |
| 远场拾音及声学回灌风险 | 酒店大堂、餐厅等噪声和混响环境可能造成游客语音识别率下降；扬声器TTS可能被麦克风重复拾取，引发误识别、回声或错误会话。 | ODM主导四麦布局、波束成形、独立声腔、结构隔离、数字域AEC、VAD和DSP调音；甲方提供场景语料和云端ASR测试环境；通过员工近场、游客中远场、播放中收音、衣物摩擦及多人说话等专项测试进行验证 | ODM为主、甲方配合 | EVT调音，DVT验收 |

15.2风险管理要求

ODM应在技术方案评审时对以上风险逐项反馈，包括风险等级、可行性判断、建议方案、成本影响和排期影响。

EVT阶段应完成温升、功耗、远场拾音、AEC及网络稳定性等核心风险的初步验证。未达到目标时，ODM应提交原因分析和整改计划。

DVT阶段应按照双方确认的测试条件和验收标准完成定量验证，并提交完整测试报告和原始数据。

任何可能影响核心功能、BOM、结构、续航、认证或量产周期的新增风险，双方均应及时加入风险清单并持续跟踪。

风险清单用于指导方案评估和项目管理，不替代PRD中的P0要求、端侧工程技术规范或正式验收标准。