AI 工牌 1.0 · 功能需求规格书

用途：在《服务业 AI Agent 入口设备战略定位书》视角下，重审并细化 0528 PRD 的 1.0 功能需求，落实本轮三个关键决策，给出可执行的验收标准。
版本 v1.0 ｜ 日期 ________ ｜ 维护人 ________ ｜ 上游文档：战略定位书、硬件预留决策表、0528 PRD

0. 文档说明与范围

1.0 一句话定位：一款 店员佩戴、对客公开、零门槛 的"翻译 + 酒店知识库问答"双能力工牌，作为未来服务业 AI Agent 的入口设备。翻译是敲门砖，问答是 Agent 雏形。

本规格书与上游文档关系：

| 文档 | 作用 |
| --- | --- |
| 战略定位书 | 定义产品本质(Agent 入口)与 1.0 取舍原则 |
| 硬件预留决策表 | 定义 1.0 为未来预留哪些硬件钩子 |
| 0528 PRD | 1.0 功能基线(P0/P1/P2)，本规格书在其上重审细化 |
| 本规格书 | 可执行的 1.0 功能清单 + 交互 + 验收标准 + Agent 预留点 |

优先级定义：P0=1.0 必须实现、量产前必达；P1=建议实现、资源允许时纳入 1.0；P2=预留/推迟到 1.5/2.0。

本轮已确定的四个关键决策（细化前提）

| 决策 | 结论 | 对功能的影响 |
| --- | --- | --- |
| 问答触发方式 | 短按翻译键=翻译；长按翻译键=问答 | 不增按键，1.0 即具"翻译+问答"双模式 |
| LoRa 对讲 | 选项B：预留接口不上模块 | 含 PTT 按键位/天线位/供电余量预留，不集成模块、不涉认证 |
| AI 问答(知识库) | 1.0 就加简单问答 | 新增问答模式、云端知识库路由、无答案降级 |
| 高风险纠错 | LID阈值+降级+提示重说 | 纯软件策略，阈值≥0.8、短句白名单、提示重说流程 |

1. 功能总览（主表）

"为 Agent 预留"列是本规格书相对 0528 PRD 的核心增量——标注每个功能是否/如何为未来 Agent 能力留接口。

| # | 功能模块 | 优先级 | 实现位置 | 为 Agent 预留 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 音频采集与播放(双麦/降噪/VAD/外放/AEC) | P0 | 端侧 | 远场拾音质量=未来问答/对讲基础 |
| 2.2 | 连续对话翻译(短按触发/断句/20s熔断) | P0 | 端+云 | 会话状态机复用于问答 |
| 2.3 | 语言对管理(中日/英日/韩日切换) | P0 | 端+云 | 语言配置云端下发可扩展 |
| 2.4 | LID 自动语种识别 + 高风险降级 | P0 | 云端 | 降级/白名单机制复用于问答 |
| 2.5 | AI 问答(酒店知识库) | P0/P1 | 云端 | Agent 入口核心雏形 |
| 2.6 | 墨水屏与状态显示(局刷200ms) | P0 | 端侧 | 二维码=门店绑定/CRM 入口 |
| 2.7 | 按键交互(翻译/语言/上下 + PTT预留) | P0 | 端侧 | PTT位预留=未来LoRa对讲 |
| 2.8 | 云端对接与音频流协议 | P0 | 云端 | 多供应商路由/协议可扩展能力类型 |
| 2.9 | 设备管理基础(UUID/鉴权/OTA/日志) | P0 | 端+云 | OTA健壮性=云端能力快速下发 |
| 2.10 | 低功耗管理(休眠/唤醒/16h+续航) | P0 | 端侧 | 供电余量预留=LoRa/更长会话 |

2. 核心功能详述

2.1 音频采集与播放

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 描述 | 双 MEMS 硅麦采集，基础降噪 + VAD 断句；内置扬声器 + 功放外放翻译/问答结果 |
| 优先级 | P0 |
| 交互 | 默认外放；播放 TTS 时采播互斥/AEC 避免回采啸叫 |
| 验收标准 | 面对面 0.5–1.5m 稳定拾音；酒店大堂/免税店柜台环境实测；外放清晰无破音/啸叫 |
| Agent 预留 | 麦克风阵列质量直接决定未来问答/对讲远场效果，须按"未来余量"选型 |

2.2 连续对话翻译

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 描述 | 短按翻译键进入连续对话翻译；会话期间 VAD 自动断句、连续轮流，中途无需每句按键 |
| 优先级 | P0 |
| 交互 | 短按=开启/结束翻译会话；会话内持续监听；长按则进入问答模式(见2.5)，短/长按需有清晰区分阈值 |
| 熔断 | 连续 20 秒无有效语音/按键自动结束会话并进入低功耗(阈值可由实测优化) |
| 模式反馈 | 进入/退出翻译与问答模式须有语音播报确认(如"翻译模式"/"问答模式")，盲操作可感知 |
| 验收标准 | 短按一次后连续 10 分钟模拟柜台对话无需重复按键；20s 熔断经日志+功耗仪验证 |
| Agent 预留 | 会话级流式状态机直接复用于问答模式，降低未来开发成本 |

2.3 语言对管理

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 描述 | 中日/英日/韩日三高频语言对，语言键循环切换；任一语言对下双向自动翻译 |
| 优先级 | P0 |
| 交互 | 语言键短按循环切换；长按进入更多语言菜单/播报当前语言；切换后语音播报+刷新墨水屏 |
| 低频语言 | 泰/越/法/西等 ⇄ 日：墨水屏菜单(上/下键)或 H5/后台配置(P1) |
| 验收标准 | 三语言对可循环切换并语音播报；中日模式下中/日双向自动翻译可用 |
| Agent 预留 | 语言对/菜单列表由云端配置下发，新增语种不需固件升级 |

2.4 自动语种识别 LID 与高风险降级 ← 决策3

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 描述 | 在当前语言对内自动判断输入语言并翻译为另一方，取消员工/游客键 |
| 优先级 | P0 |
| 置信度阈值 | 建议初始 Confidence ≥ 0.8 才执行自动方向翻译 |
| 高风险降级 | 低于阈值不得直接外放高风险译文，进入降级：①播放/语音提示"未识别清楚，请再说一遍"；②按门店默认方向(后台配置)；③记录低置信度日志 |
| 短句白名单 | OK / Yes / No / 谢谢 / ありがとう / はい / いいえ 等高频短句建立白名单直通 |
| 验收标准 | 300–500 条语料 + 噪声场景评测；构造短句/噪声/混杂语音验证降级不外放高风险译文 |
| Agent 预留 | 阈值/降级/白名单机制复用于问答模式的低置信处理 |

2.5 AI 问答（酒店知识库）← 决策2 新增

这是 1.0 区别于纯翻译机的关键——让工牌从"翻译设备"变成"Agent 入口雏形"。店员被客人问"早餐几点/温泉在哪/退税流程"时，长按翻译键即可语音问知识库并外放答案。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 描述 | 长按翻译键进入问答模式；店员语音提问，云端调门店知识库生成答案，TTS 外放 |
| 优先级 | P0(基础问答) / P1(知识库管理后台) |
| 触发 | 长按翻译键进入问答模式；语音播报"问答模式"确认；再次操作或超时退出回翻译模式 |
| 问答范围 | 1.0 聚焦门店高频问答(入住/退房/早餐/设施/退税/交通)，由 H5/后台配置知识库内容 |
| 语言 | 1.0 问答以店员母语(中文/日语)提问、对应语言作答；多语问答可 P1 扩展 |
| 无答案降级 | 知识库无匹配时不得编造：语音提示"该问题暂无法回答，请咨询前台"或返回默认话术；记录未命中问题供后台补充 |
| 验收标准 | 配置 20–30 条门店知识，问答命中可语音作答；未命中触发降级提示；响应延迟目标 < 2s |
| Agent 预留 | 知识库结构、未命中日志、问答会话=未来 AI 推荐/培训的基础设施 |

2.6 墨水屏与状态显示

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 描述 | 背面低功耗墨水屏显示当前语言对/电量/网络/设备编号/二维码/小语种菜单；不显示翻译文字 |
| 优先级 | P0 |
| 局部刷新 | 上/下键切换菜单目标响应 ≤200ms；全局刷新仅在进出菜单/确认/清残影时触发 |
| 基材 | 优先柔性/塑料基材，避免普通玻璃基材碎屏风险 |
| 验收标准 | 默认页正确显示六要素；局刷延迟样机实测记录；柔性基材通过基础跌落/按压/装配可靠性验证 |
| Agent 预留 | 二维码=门店绑定/H5/CRM 对接入口，是未来 Agent 配置的关键钩子 |

2.7 按键交互（含 PTT 预留 ← 决策1）

| 按键 | P0 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 翻译键 | 短按=翻译会话；长按=问答模式；菜单中=确认 | 短/长按阈值需明确(建议长按≥800ms)，避免误触；模式切换语音播报 |
| 语言键 | 短按循环切换中日/英日/韩日；长按进更多语言菜单/播报当前语言 | 切换后语音播报+刷新墨水屏 |
| 上键 | 墨水屏菜单上移/上一项 | 低频语言选择，不参与翻译 |
| 下键 | 墨水屏菜单下移/下一项 | 低频语言选择，不参与翻译 |
| PTT位(预留) | 1.0 不启用——预留按键位与丝印/供电，2.0 启用 LoRa 对讲 | 决策1选项B：预留不实装；天线开窗位一并预留 |
| LED/震动/提示音 | 联网/录音/错误/切换成功/模式切换状态提示 | 语音播报优先，灯效辅助 |

2.8 云端对接与音频流协议

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 描述 | 云端对接 ASR+MT+TTS，可对接讯飞/火山/Google/腾讯；按需建立会话级短时流式连接 |
| 优先级 | P0(单供应商可用) / P1(多供应商路由降级) |
| 连接策略 | 不要求长期常连接；翻译/问答触发后按需建短连，会话结束并空闲超时断开；睡眠前报 sleep_notice |
| 音频包 | 含 session_id / sequence / timestamp / audio_payload；尾包带 end_of_utterance |
| 返回包 | partial_text / final_text / tts_audio / error / config_update / answer(问答)；设备只播TTS不显示文本 |
| 鉴权 | 设备连接携带 device_id / token / firmware_version；API Key 仅云端管理，不入固件 |
| 验收标准 | 端到端延迟翻译<1.5s、问答<2s；断线自动重连；多供应商路由可降级(P1) |
| Agent 预留 | 协议预留 answer/config_update 等类型，未来可扩展推荐/培训等能力消息 |

2.9 设备管理基础

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 描述 | 设备 UUID 一机一码绑定；基础 OTA；日志(开机/联网/会话/语言切换/问答/LID低置信/异常/休眠唤醒) |
| 优先级 | P0(设备端) / P1(管理后台MVP) |
| 后台MVP(P1) | 设备列表、在线状态、语言配置、知识库配置、日志、异常统计、客户/门店分组、权限隔离 |
| 验收标准 | 一机一码可绑定；OTA 可升级固件；关键事件日志完整可导出 |
| Agent 预留 | 设备身份+门店分组+权限隔离=未来 CRM/知识库按门店下发的基础 |

2.10 低功耗管理

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 描述 | 空闲后关闭麦克风/功放/网络或进入低功耗；唤醒后重连并同步配置 |
| 优先级 | P0 |
| 续航目标 | 企业轮班场景目标 16h+ 活跃使用；待机 7–10 天(Deep Sleep，需实测) |
| 验收标准 | 连续/间歇/待机三场景功耗实测报告；20s 熔断后正确进入低功耗 |
| Agent 预留 | 供电余量按"未来 LoRa + 更长会话"预留，而非 1.0 最小值 |

3. 关键交互流程（状态机）

3.1 翻译模式流程

| 步骤 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 短按翻译键 | 语音播报"翻译模式"，建会话级流式通道 |
| 2 | 店员/客人轮流说话 | VAD 断句→上传→云端 LID+ASR+MT+TTS |
| 3 | LID 置信度判断 | ≥0.8→外放译文；<0.8→降级提示重说(见3.3) |
| 4 | 再次短按 或 20s 无声/无按键 | 结束会话，进入低功耗 |

3.2 问答模式流程

| 步骤 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长按翻译键(≥800ms) | 语音播报"问答模式" |
| 2 | 店员语音提问 | 上传→云端知识库检索 |
| 3 | 命中判断 | 命中→TTS 外放答案；未命中→降级提示(见3.4) |
| 4 | 超时/再次操作 | 退出问答，回翻译模式或低功耗 |

3.3 高风险翻译降级流程

| 条件 | 动作 |
| --- | --- |
| LID 置信度 ≥ 0.8 | 正常外放方向翻译 |
| 短句命中白名单 | 直通(OK/ありがとう/はい/いいえ 等) |
| LID < 0.8 且非白名单 | 不外放译文→提示"未识别清楚，请再说一遍"或按门店默认方向→记录日志 |

3.4 问答未命中降级流程

| 条件 | 动作 |
| --- | --- |
| 知识库命中 | TTS 外放答案 |
| 知识库未命中 | 不编造→提示"该问题暂无法回答，请咨询前台"→记录未命中问题供后台补充 |

4. 为 Agent 入口预留的设计（专章）

汇总散落在各功能中的预留点，对应《硬件预留决策表》。原则：算力上云、硬件留钩。

| 预留点 | 服务的未来能力 | 1.0 如何预留 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| PTT 按键位 + 天线开窗 | AI 对讲(LoRa) | 预留按键位/丝印/天线窗，不实装模块 | 低 |
| 供电/电池余量 | LoRa + 更长会话 | 按未来余量选型，非1.0最小 | 中 |
| 知识库可扩展结构 | AI 问答/培训 | 云端知识库按门店配置，结构预留分类/标签 | 低 |
| CRM/商品库对接位 | AI 推荐 | 设备身份+门店分组预留，H5二维码入口 | 低 |
| 话术库结构 | 敬语/培训 | 云端话术库预留场景分类(入住/退税/机场) | 低 |
| 协议消息类型 | 推荐/培训 | answer/config_update 等可扩展消息 | 低 |
| OTA 健壮性 | 云端能力快速下发 | 固件设计支持频繁OTA | 低 |
| 主控算力余量 | 更长会话/多流/LoRa协处理 | 倾向R818(见硬件决策表D1) | 中 |

5. 验收标准汇总表

| # | 指标 | 目标值 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻译端到端延迟 | < 1.5s(理想~1s) | 稳定Wi-Fi下100轮短句实测 |
| 2 | 问答响应延迟 | < 2s | 配置知识库后实测 |
| 3 | 连续对话 | 单次短按后连续多轮 | 稳定Wi-Fi连续10分钟模拟柜台 |
| 4 | 20秒自动熔断 | 无声/无按键20s结束 | 日志+功耗仪 |
| 5 | 高频语言切换 | 中日/英日/韩日循环 | 按键+语音播报+墨水屏刷新 |
| 6 | LID 自动识别 | Conf≥0.8执行自动方向 | 300–500条语料+噪声评测 |
| 7 | LID 降级 | 低置信不外放高风险译文 | 短句/噪声/混杂语音构造测试 |
| 8 | 问答未命中降级 | 不编造，提示并记录 | 构造库外问题测试 |
| 9 | 墨水屏局刷 | 上/下键切换≤200ms | 样机实测记录刷新延迟 |
| 10 | 收音距离 | 0.5–1.5m可用 | 酒店/柜台场景实测 |
| 11 | 静音断句 | 人声停约1.2s触发 | 日志+云端包时间戳 |
| 12 | 续航(活跃) | 轮班16h+ | 连续/间歇实测 |
| 13 | 待机功耗 | 7–10天(Deep Sleep) | 功耗曲线 |
| 14 | 外放清晰度 | 听清无破音/啸叫 | 现场主观+录音 |
| 15 | 联网稳定性 | 8h无频繁掉线，自动恢复 | 酒店/店铺Wi-Fi测试 |

6. 1.0 明确不做的（范围边界）

明确边界以防范围蔓延——这些是有意推迟的，不是遗漏。

| 不做项 | 推迟到 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 端侧本地小模型/算力 | 不做 | 0506教训：散热/体积/成本冲突。算力全部上云 |
| AI 推荐(CRM对接) | 2.0 | 需门店CRM/商品库深度对接，1.0仅预留入口 |
| LoRa 对讲实装 | 2.0 | 决策1选项B：1.0仅预留接口，规避认证/成本 |
| 组团/多设备协同 | 2.0 | 随LoRa一并 |
| 多语问答 | 1.5 | 1.0问答聚焦店员母语，多语后续扩展 |
| 拍照/文本翻译 | 不做 | 非柜台对客核心，且竞品已饱和 |
| 实时翻译文本显示 | 不做 | 无屏设计，设备只播TTS |
| 设备管理后台完整版 | 1.5 | 1.0仅MVP(列表/状态/配置/日志) |

7. 待 ODM / 开发确认的开放问题

| # | 开放问题 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 长按阈值取值(建议≥800ms)是否易用、会否误触 | 翻译/问答模式区分体验 |
| Q2 | 问答模式下嘈杂环境提问识别率 | 问答可用性 |
| Q3 | 知识库无答案时默认话术由谁配置、如何兜底 | 问答降级体验 |
| Q4 | 主控 R818 vs ESP32-S3 能否承载"翻译+问答"双模式+未来预留 | 见硬件决策表D1 |
| Q5 | PTT预留位/天线窗对1.0厚度/结构影响 | 结构可行性 |
| Q6 | 问答+翻译双模式下单台云API日/月成本 | 订阅定价模型 |
| Q7 | 墨水屏柔性基材供货与200ms局刷可达性 | PRD §13风险延续 |
| Q8 | 16h+活跃续航与1000mAh电池/厚度的权衡 | 续航达标 |