AI 工牌 1.0 · 硬件预留决策表

核心问题：在保持"1.0轻量量产"前提下，要为未来"服务业AI Agent入口"四大能力预留哪些硬件钩子，才不会让2.0被迫换主控/换模具、推倒重来？
版本 v2.0（真实表格）｜ 日期 ________ ｜ 维护人 ________ ｜ 待ODM复核

| 背景 | 内容 |
| --- | --- |
| 0506教训 | 原"语音盒"模型因本地算力跑小模型导致散热/体积/成本冲突而降级 |
| 1.0原则 | "算力上云、硬件留钩"——不为AI推理把硬件做重，但要为未来功能预留无法软件后加的物理接口 |

1. 四大能力 × 1.0 硬件需求总表

| 未来能力 | 实现位置 | 1.0需硬件预留 | 所需硬件钩子 | 决策建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI问答(知识库) | 云端 | 否 | 复用现有麦克风+联网+扬声器 | 直接写入愿景，零硬件成本 |
| AI推荐(商品/服务) | 云端 | 否 | 同上+云端对接门店CRM/商品库 | 直接写入愿景，零硬件成本 |
| AI培训(员工辅助) | 云端 | 否 | 同上+云端话术下发 | 直接写入愿景，零硬件成本 |
| AI对讲(LoRa组网) | 端侧 | 是(关键分叉) | LoRa模块、天线、供电余量、PTT、音频路由 | 见第3节专项决策 |

核心结论：4大能力里 3个纯云端、零硬件负担，可立即纳入产品愿景；只有LoRa对讲是真实硬件分叉点，是1.0唯一需要现在拍板的硬件决策。

2. 主控平台：能否承载未来？

| 维度 | 全志R818(Linux，P0) | ESP32-S3(RTOS，P1) |
| --- | --- | --- |
| 定位 | 成熟智能音频/语音终端 | 成本优先RTOS方案 |
| 算力/内存余量 | 较充裕，易扩展 | 受限，需精打细算 |
| 承载未来Agent | 较好(更长会话/多流/复杂状态机) | 勉强，复杂功能吃紧 |
| LoRa协处理 | 余量足，易挂外设 | 需评估GPIO/串口与负载 |
| OTA/可维护性 | Linux生态成熟 | RTOS OTA可做但功能受限 |
| 成本/功耗 | 较高 | 更低 |
| 对未来锁死风险 | 低 | 高(功能膨胀可能被迫换板) |

建议：若确立"Agent入口"长期定位，主控倾向R818(或同等Linux音频平台)，用略高的1.0成本换未来不换板。ESP32-S3仅在"1.0确定只做翻译、Agent推迟到独立机型"时才选。这是与战略定位强绑定的决策，不能只看1.0 BOM。

3. LoRa 对讲专项决策（唯一硬件分叉点）

| 维度 | A.1.0直接集成 | B.1.0预留接口不上模块 | C.推到2.0独立机型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0成本/体积 | 最高(模块+天线+认证) | 低(仅接口/焊盘/供电余量) | 最低 |
| 日本合规 | 需920MHz Giteki认证，拉长周期 | 1.0不涉认证，2.0加装时再认证 | 2.0再处理 |
| 升级灵活性 | 出厂即具备 | 可后续小改版加装，不换主模具 | 需全新机型 |
| 对轻量量产冲击 | 大 | 小 | 无 |
| 风险 | 过度投入未验证功能 | 预留浪费风险(若需求不成立) | 2.0换模具=部分白做 |

| 决策 | 内容 |
| --- | --- |
| 推荐选项 | 选项B——1.0不集成LoRa(保持轻量、快速量产、规避认证)，但在主控/PCB预留LoRa接口(串口/SPI/GPIO)、天线开窗位、供电余量、PTT按键位。既不拖慢1.0，又使2.0可小改版加装 |
| 前置动作 | 先在用户访谈验证"店员对讲"需求强度(见验证清单Part E)，再决定B还是C |

4. 其他需为未来预留的钩子（低成本）

| 钩子 | 服务的未来能力 | 1.0预留成本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 麦克风阵列质量 | 问答/对讲的远场拾音、嘈杂环境 | 低 | 选型即可，PRD已含双麦 |
| 扬声器/功放余量 | 问答/推荐语音播报清晰度 | 低 | — |
| 存储/Flash余量 | 话术库本地缓存、离线提示音、OTA | 低 | 适度加大 |
| 电池/供电余量 | 更长会话、LoRa、轮班16h+续航 | 中 | 与厚度权衡 |
| OTA通道健壮性 | 未来云端能力快速迭代下发 | 低 | 固件设计 |
| 设备身份/安全 | 门店绑定、CRM对接、数据隔离 | 低 | UUID+token，PRD已含 |

5. 决策清单（请逐项拍板）

| # | 决策项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 主控：R818(承载未来，成本略高) vs ESP32-S3(成本优先，未来受限) | ________ |
| D2 | LoRa：A集成 / B预留接口 / C推2.0 | ________ |
| D3 | 是否在用户访谈中专项验证"店员对讲"需求 | ________ |
| D4 | Flash/电池/供电是否按"未来余量"而非"1.0最小"选型 | ________ |
| D5 | 4大云端能力是否写入对外产品愿景(零硬件成本) | ________ |