尼采AI工牌三方周例会(2026/9/12)

一、 楼氏 IA8201 内存不足问题的几个技术解决方案建议：

IA8201 的 SRAM 空间为 1.44MB。当同时加载 全双工 AEC（回声消除）+ 4 麦 Beamforming（波束成形）+ VAD（语音检测）+ KWS（唤醒词） 时，DSP 的 Data Memory 与 Instruction Memory 会出现溢出（Overflow）。

针对该问题，工程上能否采取“架构解耦与算力重分配”的策略：

方案 1：VAD 算法卸载与主控异步调度（改动最小）

• 原理：IA8201 不再在 DSP 内部运行复杂的 AI-VAD 神经网络算法，仅保留极轻量级的“能量阈值检测（Energy VAD）”。

• 解耦路径：当 IA8201 监测到声音能量超过阈值时，直接通过 GPIO 硬件中断唤醒 ESP32-P4 的 LP-Core（40MHz 低功耗协核心） 或 HP 主核心，由 P4 运行 ESP-SR（乐鑫官方轻量级 AI-VAD 模型）来完成最终的人声判定。

• 效果：为 IA8201 释放 30%~40% 的内存空间，让 IA8201 专注跑最硬核的 4 麦 Beamforming 和 AEC。

方案 2：楼氏算法 Overlay 动态叠加与模块化剪裁（软件优化）

• 原理：要求楼氏（Knowles）FAE 团队提供 Overlay 动态内存加载机制。

• 做法：

• 待机状态：IA8201 内存仅加载 VAD + 极简降噪模块；

• 工作/说话状态：VAD 触发后，通过 SPI 在几毫秒内将 AEC 和 4 麦 Beamforming 算法动态覆写（Overlay）到 DSP RAM 中；

• 剪裁量化：将 Beamforming 的频段数量从全频段（0-8kHz）精简为人声核心频段（300Hz-3.4kHz），大幅降低系数矩阵占用的 RAM 空间。

方案 3：降级为“双通道硬拼接波束”，精简 BF 算力开销

• 如果 4 麦克风全自适应波束成形算法开销太大，要求楼氏将其修改为 “固定空间波束（Fixed Beam）+ 双通道物理差分” 模式。

• 物理上，上/前麦克风本身已有 15° 向上开孔和物理隔离，固定波束不需要复杂的实时矩阵计算，可大幅缩减 DSP 内存占用，同时依然能保障 大于 18dB 的通道隔离度。

方案 4：紧急备选——切至楼氏更高算力/大内存芯片（前三方案失效）

• 如果楼氏官方评估后确认单 IA8201 绝对无法跑通，才考虑切换至楼氏下一代大内存 DSP（如 IA8508）或增加外部 SPI PSRAM/SRAM。但此方案会拉长 EVT 周期并增加 BOM 成本，仅作为最后的底线备选。

1. 关于“耳麦接不到 8201 导致扬声器外放回声无法消除”的风险

• 问题真相：耳麦如果直接接在 P4 的 Codec 上而不经过 IA8201，Smart PA 外放 TTS 译文时，IA8201 抓不到耳麦麦克风的物理信号，会导致员工戴耳麦说话时无法打断外放。

• 解答与建议：

• 不能寄希望于大模型（LLM）来处理。LLM 运行在云端，时延在 1~2 秒以上，而回声消除和打断（Barge-in）必须在 500ms 内在端侧实时完成，云端大模型无法解决物理回声泄漏。

• 工程解决建议方案：须在硬件电路设计中，将 Smart PA 的 DAC 音频输出端引出一条数字/模拟 Loopback 参考线（AEC Reference Signal）直接送入 IA8201 的 Reference Input 通道。只要 IA8201 拿到了 Smart PA 的外放参考音，就能在端侧进行 AEC 扣除，耳麦信号即使由 P4 采集，也可以由 P4 软件做简单的侧音抑制。

2. 关于“驱动调试当前条件限制（屏幕、RGB、电量计无法调试）”

• 指导：在 9 月 15 日原理图冻结前，能否先使用通用 ESP32-P4 开发板 + 外挂模块扩展板进行驱动盲调？这样就不会因为硬件板框未出而拖延软件底层驱动（底软）的合并进度。

3. 关于“配网逻辑：采用 PDD 还是 C5 的 AP 模式”

• 建议：选择 ESP32-C5 的 Soft-AP + BLE 混合配网模式。

• 理由：日本 B 端企业（酒店、免税店）的 Wi-Fi 严格禁止未经许可的 P2P/PDD 直连。利用 C5 原生的 BLE 5.0 进行手机/H5 靠近鉴权，再通过 Soft-AP 引导工牌写入企业级 5GHz Wi-Fi SSID 和密码，是日本企业 DX 接入的标准合规路径。

建议总结：

1. “针对 IA8201 内存风险，请贵司会同楼氏供应商优先按‘VAD 卸载至 ESP32-P4 + IA8201 算法 Overlay/剪裁’的方案拿出验证 Log，有效保障 4 麦 Beamforming 与 AEC 强打断这两个核心体验指标不被打折。”

2. “耳麦回声问题不押宝给云端大模型。请贵司硬件工程师在 9 月 15 日原理图冻结前，确认已将 Smart PA 的外放参考音（Loopback）物理布线接入 DSP/主控的 AEC 参考通道。”